# L1V2.9 Deep Research Architecture Audit Addendum 01

冻结基线架构完整性与证据补丁正式版

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 审计对象 | SO-101 Physical AI Runtime L1 最终执行书 V2.9 |
| 基线状态 | Frozen Baseline 不推翻现有 Core Architecture |
| 审计日期 | 2026-09-18 |
| 批准日期 | 2026-09-23 |
| 审计结论 | PASS WITH PATCHES |
| 文档状态 | APPROVED V2.9 Binding Companion |
| 执行状态 | Phase 3 已按原 V2.9 完成 Phase 4 待 Stage Review 后进入 |

结论  本轮外部研究没有发现足以推翻 V2.9 技术主线、Phase 0 至 Phase 8 顺序、ACT 基线、Intel Core Edge、ROS 2 与 C++ Runtime 或 STM32 与 Zephyr 安全边界的证据。需要补强的是 Timing、Host Real Time 与 Safety 的证据契约。V2.9 继续作为冻结基线，本 Addendum 自 2026-09-23 起作为绑定伴随文件生效，增加四个 Gate 补丁、四个 Evidence/ADR/Research 补丁和一个 Version Drift Watch。Phase 3 已按其执行时有效的原 V2.9 完成，本 Addendum 不追溯否定该结论。

# 一 审计目的与边界

本审计针对一个具体风险：V2.9 经过多轮局部检索、官方教程验证和工程讨论后，可能仍存在从未被提出、因此也从未被搜索的系统级遗漏。审计把 V2.9 当作 frozen baseline，优先寻找反证、缺失层、替代路线与证据不足，而不是重新设计一个新项目。

审计采用以下规则

1.  外部证据优先使用官方文档、标准组织页面和同行评审论文；行业宣传材料不作为 Gate 的唯一依据。

2.  发现项按 No Change、Evidence Patch、Gate Patch、Architecture Change 四级处理。只有出现会改变系统边界或使现有路线不可行的证据，才进入 Architecture Change。

3.  审计结论必须落到 Phase、Gate、字段、实验或 ADR。无法落地的观察只进入 Watchlist。

4.  本项目只形成 safety oriented engineering prototype 与可验证安全证据，不宣称通过 IEC 61508、ISO 10218 或其他功能安全认证。

# 二 V2.9 已有基础

V2.9 已经具备较完整的 Physical AI Runtime 骨架。其强项不是单个模型或单次真机成功，而是把 Policy、InferenceBackend、ActionBuffer、Execution、RuntimeMetrics、SafetyFilter 和 MCU Safety 组织成可替换、可测量、可回放的工程链。以下内容在本轮审计中得到保留。

| V2.9 位置 | 已有设计 | 审计判断 |
| --- | --- | --- |
| 7.2 至 7.4 | Observation Runtime、Policy Runtime、ActionBuffer、固定周期 Execution、完整 Age 与 jitter 指标 | 核心正确 需补时钟域与 OS 调度证据 |
| 8.1 至 8.6 | 255H Pre Deployment 到 DK 2500 Real Edge 双级 OpenVINO 验证 | 路线保留 需补执行配置元数据 |
| 9.2 至 9.5 | 统一 InferenceBackend、自动 Benchmark、Intel Reference 对照 | 核心正确 需增加 ros2_control ADR |
| 10 与 13 | Zephyr Safety、硬急停、SafetyFilter、F0 F1、故障注入 | 安全边界正确 需形成 hazard 到 evidence 链 |
| 11 与附录 C | 端到端时间链、P50 P95 P99、实验元数据 | 指标方向正确 需冻结 clock contract |
| 17 与 Employment Gate | 可运行、可测量、可解释修改、可复现 | 可直接吸收本 Addendum 的证据要求 |

# 三 审计结论与 Gap Register

| 编号 | Gap | 严重度 | 处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 已有 timestamp 但未冻结 clock domain source measurement point 与跨设备比较规则 | High | 新增 Gate T0 |
| G2 | Real Time 证据集中在 Runtime 指标 缺少 kernel scheduler memlock page fault affinity 与 overrun 身份 | High | 新增 Gate RT0 |
| G3 | Safety 目前更像机制与故障清单 缺少 hazard mechanism safe state evidence 的闭环 | High | 新增 Gate SC0 |
| G4 | 故障注入覆盖 host policy camera node link 与 E stop 但 MCU task 或 scheduler 卡死覆盖不足 | High | 新增 Gate W0 |
| G5 | ROS 2 实验未强制冻结实际 RMW DDS QoS Executor Callback Group 与 Lifecycle 身份 | Medium | 新增 Evidence R M1 |
| G6 | 自建 Runtime 与 ros2_control 的边界未形成正式决策记录 | Medium | 新增 ADR 01 |
| G7 | OpenVINO 结果未强制记录 performance hint streams requests core scheduling 与 pinning | Medium | 新增 Evidence O M1 |
| G8 | 同步与异步已有规划 但 action chunk 的 observation action mismatch 未进入 Research Bridge | Medium | 新增 Research Patch RB 01 |
| G9 | LeRobot OpenVINO ROS 2 标准与官方栈会持续漂移 | Low | 新增 Version Drift Watch |

命名纠正  V2.9 已经使用 S0 表示存储 Gate，且使用 S 表示 Zephyr Safety Gate。因此上一轮口头提出的 S0 Safety Case Lite 在正式文档中更名为 SC0，避免覆盖现有 Gate。MCU 自身故障覆盖使用 W0，避免与 S1 核心岗位类别混淆。

# 四 必须新增的 Gate 补丁

## Gate T0 Clock and Timestamp Contract

| 字段 | 冻结内容 |
| --- | --- |
| 落点 | Phase 5A 在固化完整时间戳链之前通过 |
| 目的 | 保证 Observation Age、Queue Delay、Action Age、End to End Age、jitter 与 timeout 的计算具有明确时钟语义。ROS 2 区分 SystemTime、ROSTime 与 SteadyTime，SteadyTime 不应与 SystemTime 或 ROSTime 直接比较。参考 R1。 |
| 通过证据 | timing schema、clock domain 枚举、单元测试、一次 wall clock 跳变或 use sim time 负向测试、一次 host 与 MCU 未同步时钟拒绝直接相减的验证记录 |
| 未通过 | 不得发布跨时钟域 E2E 数字。回退为 host 段、通信段和 MCU 段分别测量，并记录 clock offset 或同步状态为 unknown。 |

最低要求

每个时间字段同时记录 timestamp、clock_domain、source、measurement_point 和 synchronization_status。

interval、jitter、deadline 与 timeout 使用 monotonic 或 steady clock。人类可读时间、rosbag 关联和外部事件对齐使用 ROS 或 system time。

Camera device clock、host clock、ROS time 与 MCU uptime 若未建立映射，不允许直接相减。

Host 到 MCU 的绝对 E2E 只有在 offset、同步方法、同步误差和采样窗口均有记录时才能发布。

所有 Benchmark JSON 或 CSV 必须带 clock contract version。

## Gate RT0 Host Real Time Evidence

| 字段 | 冻结内容 |
| --- | --- |
| 落点 | Phase 5B 与 fixed rate Execution 和自动 Benchmark 同期 |
| 目的 | 把 Runtime level Real Time 扩展到 OS 与 scheduler 证据，说明 tail latency、jitter 与 deadline miss 由哪一层产生。ros2_control 的官方实现明确讨论 SCHED FIFO、memlock、CPU affinity、thread priority 和 overrun 管理。参考 R2。 |
| 通过证据 | Normal baseline 与 RT tuned configuration 的可复现实验、内核与调度身份、P50 P95 P99 max jitter、deadline miss、page fault、overrun、Action Age tail、CPU 负载与温度 |
| 未通过 | 保留普通 Linux 基线并明确限制。未形成对照时不得把系统描述为 real time capable，更不得宣称 hard real time。 |

最低要求

记录 kernel version、preemption model、scheduler policy、thread priority、CPU affinity、memlock、governor 或 power mode 与负载条件。

至少比较默认配置与一组受控 RT tuned 配置。SCHED FIFO、mlockall、CPU affinity、low latency 或 PREEMPT RT 按环境可用性逐项启用，不要求一次全部采用。

同时报告 P50 P95 P99 和最大值，补充 major minor page faults、deadline misses、overruns 与 Action Age tail。

任何优化必须说明副作用，例如线程饥饿、系统响应下降、温度或功耗上升。

结论必须区分 best effort fixed rate、soft real time evidence 与 hard real time guarantee。

## Gate SC0 Safety Case Lite

| 字段 | 冻结内容 |
| --- | --- |
| 落点 | Phase 6A 在 F1 真机融合前完成首版 Phase 6B 后补齐证据 |
| 目的 | 把安全机制清单转成 hazard 到 evidence 的可追溯链。ISO 12100 要求识别危险、估计和评价风险、实施风险降低并验证和记录。参考 R6。 |
| 通过证据 | Safety Case Lite 表、故障注入记录、检测时间、停止时间、恢复条件、残余风险与视频或日志证据 |
| 未通过 | 对应危险不得进入 F1 真机动作链，或必须降级到明确的受限模式。 |

最低要求

每项至少包含 Hazard、Hazardous Event、Detection、Safety Mechanism、Safe State、Detection Time、Stopping Time、Recovery Condition、Residual Risk 和 Test Evidence。

首期至少覆盖 stale action、policy hang、camera freeze、node crash、communication loss、MCU self failure、power anomaly 与 hardware E stop。

安全机制必须标明执行主体和权限边界，包括 Linux Runtime、SafetyFilter、MCU、硬件急停与人工复位。

恢复路径必须独立验收，单条 CLEAR FAULT 不能直接恢复 RUNNING。

文档必须声明本项目不是获得认证的安全系统，不把使用 Zephyr 等同于获得 SIL 等级。参考 R5。

## Gate W0 MCU Self Failure Coverage

| 字段 | 冻结内容 |
| --- | --- |
| 落点 | Phase 6A 至 Phase 6B 与 Zephyr Watchdog 和 Fault Injection 同期 |
| 目的 | 覆盖 MCU task、scheduler 或主循环自身卡死。Zephyr Task Watchdog 可监督多个 task，并可用硬件 watchdog 作为 task watchdog 或 scheduler 故障的 fallback。参考 R4。 |
| 通过证据 | task watchdog channel 配置、hardware watchdog fallback 配置、至少一次 task hang 注入、复位原因、默认 DISARMED 验证、host 侧检测与日志 |
| 未通过 | MCU 保持旁路，不进入 F1。若只能完成 hardware watchdog，则必须记录未覆盖的 task level failure。 |

最低要求

对 heartbeat、safety state machine、communication 或其他关键 task 分配 watchdog channel。

启用可用的 hardware watchdog fallback，避免 task watchdog 或 scheduler 自身失效时失去最后保护。

注入一个关键 task 卡死与一个 scheduler 或主循环失活场景，验证复位或进入安全态。

任何 MCU reset 后默认进入 DISARMED，执行许可不得自动恢复。

复位原因和最后 fault state 必须可被 host 读取或从持久化日志恢复。

# 五 Evidence 与 ADR 补丁

| 补丁 | 落点 | 新增内容 | 通过条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| O M1 | Phase 3 与 Phase 4 | OpenVINO version plugin driver device precision shape performance hint num streams num requests inference threads core scheduling CPU pinning compile load warmup steady state | 相同 Policy Package 的结果可解释且配置可复现 参考 R3 |
| R M1 | Phase 5A | ROS distro RMW implementation DDS version QoS profile Executor Callback Group Lifecycle intra process use sim time | 阻塞或积压实验能把延迟归因到实际配置 不能只写 ROS 2 |
| ADR 01 | Phase 5B 与 Employment Gate | Why custom Runtime instead of ros2_control 对比 Controller Manager Resource Manager Hardware Component lifecycle read write control loop | 说明自建部分的学习与研究价值 以及产品化时可复用或迁移的部分 参考 R7 |
| RB 01 | Research Bridge | 同步与异步 action chunk 的 queue depletion overlap stale observation action mismatch inter chunk 与 intra chunk consistency | 至少一个 sync async 对照 不把 async 仅解释为更快 参考 R8 R9 |
| V M1 | 每个 Phase 进入前 | LeRobot OpenVINO ROS 2 Zephyr Intel Physical AI ISO 标准状态的 drift check | 记录 checked version date breaking change relevance 与是否触发 ADR 固定版本不因有新版而自动升级 |

# 六 Phase 合并计划

这些补丁吸收到原有 24 周路线，不新增平行主线。Phase 3 已按原 V2.9 完成，Phase 4 是下一阶段；按照既定闭环，先完成 Phase 3 Stage Review，再正式启动 Phase 4。O M1 对 Phase 3 采用非追溯过渡：能够从既有配置、日志和报告恢复的字段补录；无法可靠恢复的字段标记 legacy evidence gap，不要求重跑，不影响 Phase 3 已完成结论。O M1 与 V M1 从 Phase 4 起按正式 Gate 执行，其余补丁在对应 Phase 前准备、在对应 Gate 验收。

| 阶段 | 吸收补丁 | 执行动作 | 工期影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 3 已完成 | O M1 过渡 | 仅从既有 255H 配置 日志和报告补录可恢复字段 | 不重跑 不撤销 PASS 无法恢复字段标记 legacy evidence gap |
| Phase 4 下一阶段 | O M1 V M1 | Phase 3 Stage Review 后启动 同一 Policy Package 在 DK 2500 完整使用 O M1 字段 进入前做版本漂移核对 | 并入 Real Edge Benchmark 作为正式通过条件 |
| Phase 5A | T0 R M1 | 先冻结 timing schema 和 clock domain 再固化 ROS 2 时间戳链 | 并入消息与 rosbag2 设计 |
| Phase 5B | RT0 ADR 01 | 默认与 RT tuned 对照 完成 custom Runtime 与 ros2_control ADR | 并入 Real Time 与 Employment Foundation |
| Phase 6A | SC0 W0 | 建立 Safety Case Lite 首版 配置 task watchdog 与 hardware fallback | 并入 Zephyr Safety |
| Phase 6B | SC0 W0 | 故障注入补齐检测 停止 恢复与 MCU self failure 证据 | 并入 Fault Injection |
| Research Bridge | RB 01 | 保留可研究问题与数据字段 不在 Phase 5 前提前实现新方法 | 不改变 Core Gate |

# 七 建议并入 V2.9 的最小改动

本 Addendum 已通过审阅并作为 V2.9 的绑定伴随文件生效。V2.9 主文件继续保留为冻结历史基线；以下内容作为未来生成 V2.10 时的最小编辑清单，不在本次批准中重排原文。

| V2.9 位置 | 建议修改 |
| --- | --- |
| 7.3 与 7.4 | 新增 clock domain 原则和 Gate T0 新增 RMW DDS QoS Executor Callback Group 实验身份 |
| 7.4 之后 | 新增 Gate RT0 保留普通 Linux 不等于 hard real time 的原有表述 |
| 8.3 与 Gate O P E | 加入 O M1 元数据字段 不改变 CPU iGPU NPU 顺序与 Core 通过规则 |
| 9.5 或 Employment Gate | 新增 ADR 01 不要求 Core 改用 ros2_control |
| 10 与 13 | 新增 Gate SC0 与 Gate W0 现有 Gate S 和 Gate F 保留 |
| 11.1 与附录 C | 每个 timestamp 增加 clock domain source measurement point synchronization status 与 contract version |
| Research Bridge | 加入 async action chunk semantics 与 stale observation action mismatch 不提前启动论文方法 |
| 附录 A | 新增 T0 RT0 SC0 W0 保留 S0 Storage Gate 的原编号 |
| 附录 D | 增加本 Addendum 的 R1 至 R11 官方来源 并记录访问日期 |

# 八 版本与安全声明

LeRobot v0.6.0 继续作为项目冻结基线。官方已有 v0.6.1 且包含 breaking change，这支持 pin 版本并做 drift audit，不构成立即升级理由。参考 R10。

OpenVINO NPU dynamic shape 在 2026 文档中仍属于 preview，且只支持 bounded dynamic shapes 与受限模型范围。V2.9 以 available_devices 和 compile_model 作为真实 Gate 的做法保留。参考 R11。

ISO 12100 2010 在官方页面仍被列为 current，但页面同时提示后续版本正在推进。SC0 使用其风险评估与风险降低方法作为当前参考，并通过 V M1 继续监测版本变化。参考 R6。

Zephyr Safety Committee 的目标是有限 source scope 的 IEC 61508 SIL 3 与 SC 3。项目不能把使用 Zephyr 转换为自身的 SIL claim。参考 R5。

# 九 批准与生效记录

项目负责人于 2026-09-23 完成审阅并全部批准，形成以下正式决定

1.  接受审计总状态 PASS WITH PATCHES。V2.9 技术主线与 Phase 顺序保持有效。

2.  批准 Gate T0、RT0、SC0、W0 的命名、落点和最低证据。

3.  批准 O M1、R M1、ADR 01、RB 01 四项补丁和 V M1 Version Drift Watch。

4.  采用合并方案 A：本 Addendum 作为 V2.9 的绑定伴随文件；待后续补丁表述和执行证据稳定后，再生成吸收补丁的 V2.10。

执行状态  Phase 3 已按原 V2.9 完成，其完成结论不因本 Addendum 的后续批准而被追溯改写。Phase 4｜DK-2500 225U Real Edge 为下一阶段，须先完成 Phase 3 Stage Review 再正式启动。进入 Phase 4 时执行 V M1，并对 DK-2500 实验完整执行 O M1；Phase 3 只做可恢复字段的轻量补录。

# 附录 A 参考资料

| 编号 | 资料 | 链接 |
| --- | --- | --- |
| R1 | ROS 2 Clock and Time | https://design.ros2.org/articles/clock_and_time.html |
| R2 | ros2_control Controller Manager Determinism | https://control.ros.org/master/doc/ros2_control/controller_manager/doc/userdoc.html |
| R3 | OpenVINO 2026 Performance Hints and Thread Scheduling | https://docs.openvino.ai/2026/openvino-workflow/running-inference/inference-devices-and-modes/cpu-device/performance-hint-and-thread-scheduling.html |
| R4 | Zephyr Task Watchdog | https://docs.zephyrproject.org/latest/services/task_wdt/index.html |
| R5 | Zephyr Safety Overview | https://docs.zephyrproject.org/latest/safety/safety_overview.html |
| R6 | ISO 12100 2010 Risk Assessment and Risk Reduction | https://www.iso.org/standard/51528.html |
| R7 | ros2_control Jazzy Getting Started and Architecture | https://control.ros.org/jazzy/doc/getting_started/getting_started.html |
| R8 | LeRobot Asynchronous Inference | https://huggingface.co/docs/lerobot/async |
| R9 | ICLR 2026 Real Time Robot Execution with Masked Action Chunking | https://proceedings.iclr.cc/paper_files/paper/2026/hash/c35834443b7881e782e52b3519fe27c7-Abstract-Conference.html |
| R10 | LeRobot Releases | https://github.com/huggingface/lerobot/releases |
| R11 | OpenVINO 2026 NPU Device | https://docs.openvino.ai/2026/openvino-workflow/running-inference/inference-devices-and-modes/npu-device.html |

以上外部资料访问日期均为 2026-09-18。V2.9 原文是本审计的内部冻结基线。