SO-101 Physical AI × Robot Runtime × Real-Time Safety

L1 最终执行书 V2.9 · S1/S2 Career Mapping / Employment Gate 增强版

RTX 5060 训练 · 255H Intel 预验证 · DK-2500 Intel Core Edge · Rhino X1 Qualcomm Extension · C++/ROS 2 Runtime · Real-Time · STM32/Zephyr Safety

| 执行者 | 雷煜 |
| --- | --- |
| 上位文档 | Project OS v2.0（L0）；软件基线 LeRobot v0.6.0；硬件真值基线 ThinkBook 255H+RTX 5060 / DK-2500 225U+16GB；基础设施基线 / + /data |
| 本文档定位 | SO-101 首期主项目施工图（L1）+ Hardware Truth Gate + Intel Core Reference Edge + Cross-Vendor Backend Extension + Employment Foundation + Research Bridge |
| 正式周期 | 24 个有效执行周：W1–22 完成 Technical Core；W23–24 完成 Employment Gate 与 Extension Selection/Readiness。Qualcomm X1 的 Q0 平台就绪可在 Core 期间以 ≤10% 辅助目标执行；Q1/Q2 与 TensorRT 不作为 Core 前置条件。 |
| 核心完成 | SO-101 → ACT → 255H OpenVINO 预验证 → DK-2500 225U 真实边缘 → ROS 2/C++ Runtime + Real-Time → Zephyr Safety → F1 真机融合；随后通过 Employment Gate。 |
| 版本日期 | 2026-09-13 |

使用方式：L0 决定方向与长期资产；本 L1 决定 SO-101 如何完成；每日命令、日志与实验数据继续下沉到 L2/L3。Employment Foundation 随真实 Gate 学习；Research Bridge 只向独立科研项目输出可复用时序、指标与 Runtime 资产，不把小论文变成 L1 Core。

# 0. 升级说明与最终结论

V2.9 升级结论 本版不推翻 V2.8 的 Technical Core、Cross-Vendor、Research Bridge 与 Safety 边界，Phase 0–7 顺序保持不变。本次只做四项必要升级：① 明确职业层级：S1 = Edge AI / AI Runtime + System Software / Runtime 两类跨行业核心岗位族；S2 = 将同一套 S1 核心能力分别落到 Robot / Physical AI 与 Intelligent Vehicle 场景，属于场景细化而不是另一套能力主线；② 增加“L1 Phase → 岗位能力 → Robot/Auto 场景”的显式映射，说明现有项目为什么服务就业；③ 将 Employment Gate 从“项目能跑/学过工具”升级为“可运行 + 可测量 + 可解释并独立修改 + 可复现”的证据标准，显式强化 C++/Linux Systems、Deployment/Quantization、Profiling、ROS 2 Internals 与 Real-Time；④ 将执行状态同步至 2026-09-10 已审核 Stage Review：Phase 1 PASS、Phase 2 技术 Gate PASS，下一阶段进入 Phase 3｜255H Intel Pre-Deployment。

## 0.1 本次版本的关键冻结项

| 升级项 | V2.7 状态 | V2.9 冻结要求 |
| --- | --- | --- |
| Core 主线 | Intel 双级部署 + Runtime + Safety | Phase 0–7 顺序与 Gate 不变；Intel DK-2500 继续作为 Core Reference Edge |
| 正式周期 | W1–22 Core；W23–24 Intel Official Reference | W1–22 Technical Core；W23–24 Employment Gate + Extension Selection/Readiness；扩展不作为 Core 前置 |
| Cross-Vendor | Torch/OpenVINO；TensorRT Optional | InferenceBackend 统一容纳 OpenVINO / Qualcomm / TensorRT；系统只做一套，Backend 逐个平台接入 |
| Qualcomm X1 | 无 | Rhino X1 / QCS8550 = Secondary Edge Platform；Q0 可早期就绪，Q1/Q2 跟随 ACT/Backend Gate |
| NVIDIA TensorRT | Optional A | RTX 5060 继续训练/高性能参考；TensorRT 进入 E1 Cross-Vendor Extension，无时间压力，不抢 Core |
| Employment Foundation | 隐含在项目实现中 | 显式加入 C++/Linux、ROS 2 Internals、Robotics Fundamentals 横向学习带 |
| C++ Runtime | InferenceBackend/ActionBuffer/Adapter | 保持；额外要求 ownership/concurrency/error handling 可口述、可测试、可独立修改 |
| ROS 2 | 功能闭环 + Runtime | 保持；增加 QoS、Executor、Callback Group、Lifecycle、DDS 的机制级理解与实验 |
| Robotics 基础 | 较弱 | 新增坐标系/SE(3)/FK/IK/Jacobian/trajectory/control/MoveIt 2 基础 Side Track，不另开第二主线 |
| Runtime Metrics | P50/P95/P99、Action Age | 升级为完整时序链 + Observation/Action/E2E Age、Queue Delay、jitter、deadline miss、stale drop |
| Research Bridge | 论文素材库，未正式定义 | L1 只输出 research-grade timing/runtime assets 到独立 vehicle_runtime_research；小论文 RQ 由 Paper Gate 冻结 |
| Safety | STM32 + Zephyr 独立边界 | 不变；任何 Cross-Vendor、VLA、Agent、Reference Runtime 都必须经过 SafetyFilter + MCU/硬急停 |
| Post-Core | Intel Reference 优先，再 Optional A/B/C | Employment Gate 后按价值选 E1 Cross-Vendor → E2 Advanced Policy → E3 Robotics/Simulation → E4 Intel Reference → E5 Agent |
| Intel 官方栈 | Phase 8 自动优先 | 保留官方对照价值，但降为 E4；不再自动占用 W23–24 |
| Agent | Optional B/C | 继续 Optional 且优先级下降；核心价值仍是 Tool/Skill/Permission/Observability/Safety，而非“接 LLM” |
| 仓库结构 | Torch/OpenVINO + future vehicle adapter | 增加 qualcomm/tensorrt extension 目录、qualcomm_x1 reference 与独立 vehicle_runtime_research 项目边界 |
| Career Mapping | 岗位目标以 Physical AI / Edge AI 系统工程为主，但层级关系未显式 | S1 冻结为 Edge AI / AI Runtime + System Software / Runtime；S2 为 Robot / Automotive 场景化岗位。S1 是核心技能层，S2 = S1 + 领域约束/接口/安全语义。 |
| Employment Evidence | Architecture Talk + C++/ROS 2 深挖 + 性能/Failure + README | 统一升级为“可运行、可测量、可解释并独立修改、可复现”；安装过、跑通一次、只会命令均不算通过。Profiling 与 Deployment 证据必须有真实数据和前后对照。 |

## 0.2 核心完成边界

W1–22：L1 Technical Core Hardware Truth / LeRobot → SO-101 数据 → RTX 5060 ACT → 255H OpenVINO Pre-Deployment → DK-2500 225U Real Edge → ROS 2/C++ Runtime + Real-Time Execution → Zephyr Safety + Fault Injection → F0/F1 真机融合 → Core Release。 W23–24：Employment Gate + Extension Selection/Readiness 完成架构讲解、C++/ROS 2 深挖、性能/故障案例、README/复现与面试证据；若 Core 尚未通过，则 W23–24 只用于 Core 修复。通过 Employment Gate 后，才选择 E1–E5 中的一个正式扩展。 Core 期间唯一允许的跨平台提前动作：Rhino X1 Q0 Platform Readiness（Hardware/Software Truth + 官方 inference sample），时间占用建议 ≤10%，不得推进到 ACT→Qualcomm 真机链路并阻塞当前 Core Gate。 Post-Core Extension： E1 Cross-Vendor Deployment（Qualcomm X1 Q1/Q2、RTX 5060 TensorRT） E2 Advanced Manipulation Policy（Diffusion Policy / SmolVLA / π-family） E3 Robotics / Simulation / Control（MoveIt 2 / MuJoCo / Isaac / MPC） E4 Intel Official Reference（Studio / OpenVINO Physical AI / RTC / Robotics AI Suite） E5 AI-Native Agent（Robot Task Agent / Development Agent）

## 0.3 Hardware Truth Gate：硬件真值与设备角色

本版规定：任何“能否部署、性能更快、NPU可用、功耗更低”的结论，都必须绑定到 hardware_manifest + software_baseline + power/thermal state。禁止再用“某个 Core Ultra”泛称替代真实设备。

| 设备 | 冻结硬件 | L1 正式角色 | 关键约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| MacBook Air M5 | 16GB / 1TB | 主控、VS Code、SSH、文档与轻量脚本 | 不作为正式 CUDA/OpenVINO/Qualcomm 性能基线 |
| ThinkBook 16+ | Core Ultra 7 255H + 16GB + RTX 5060 Laptop GPU | RTX 5060：训练/参考推理/TensorRT Extension；255H：Intel-only OpenVINO Pre-Deployment | Intel benchmark 时必须隔离 RTX 5060；TensorRT 不替代 DK-2500 Core Edge |
| DK-2500 | Core Ultra 5 225U；16GB DDR5（2×8GB 双通道）；128GB SSD；24V DC；CPU base 15W；整套件 max 60W | Core Reference Edge：OpenVINO + ROS 2 Runtime + 长稳/功耗/温度 | L1 Core 必过平台；128GB/60W/热边界必须记录；不得用其他平台结果代替 |
| Rhino X1（长期借用） | 官方规格：Qualcomm QCS8550；16GB LPDDR5X；128GB；12V 5A；Adreno 740；约 48 TOPS INT8；实际 OS/SDK 以本机 manifest 为准 | Secondary Edge Platform：Qualcomm AI Runtime / HTP-NPU feasibility、跨 Vendor Backend 验证 | 不是 Core 前置；Q0 可早期就绪，Q1/Q2 只在对应 Gate 后推进；设备归还风险不能影响 Core 可复现性 |
| SO-101 | Leader/Follower + 固定 RGB Camera | 数据、PyTorch rollout、最终真机闭环 | 统一标定、关节顺序、限位与安全起始姿态 |
| STM32 + Zephyr | 独立 MCU Safety | Heartbeat / WDT / Fault / SAFE / E-stop / permission | 禁止 Agent/ROS/Linux/任何 Vendor Runtime 绕过 |

### Gate H：Hardware Truth 通过条件

① 保存 projects/so101_l1/hardware_manifest.yaml：CPU、RAM、通道、GPU/NPU、SSD、系统、供电、散热与设备序列信息。

② ThinkBook 与 DK-2500 分别保存 `ov.Core().available_devices`、CPU/GPU/NPU 驱动/插件版本；设备不可见时不得在文档中宣称“已支持”。

③ 建立 Idle / CPU / iGPU / NPU（若可用）短基准，记录温度、频率、内存、功耗代理和是否 throttle。

④ DK-2500 正式实验记录 24V 输入、套件功耗模式/BIOS、电源与热条件；更换适配器不能自动视为提高 SoC 功耗预算。

⑤ 128GB SSD 预留系统安全空间；Dataset/checkpoint 主要由 ThinkBook /data 管理，Edge 只放部署所需 Policy Package、日志与有限 artifacts。

⑥ Rhino X1 建立独立 hardware_manifest / software_baseline：记录实际 OS、Kernel、SDK/QAIRT/QNN 版本、CPU/GPU/HTP 可见性、供电与散热；官方“48 TOPS”等规格只能作为平台背景，工程结论必须来自本机 convert→compile→load→inference→system evidence。

## 0.4 V2.9 Phase Map：Core、Employment Gate 与 Extension 分层

| 阶段 | 核心目标 | 必须交付 | 是否属于 L1 Core |
| --- | --- | --- | --- |
| Pre-Phase 0 / Phase 0 | Hardware Truth + LeRobot Bootstrap | Hardware Manifest、LR0–LR7、设备/环境证据；X1 Q0 仅做就绪侦察（可选） | 是；X1 Q0 非 Core Gate |
| Phase 1 | SO-101 数据闭环 | 10–20 试录 → 50–100 正式 episodes、Dataset Card | 是 |
| Phase 2 | RTX 5060 ACT Baseline | Checkpoint、离线评估、≥20 次真机 rollout | 是 |
| Phase 3 | 255H Intel Pre-Deployment | OpenVINO 转换；Intel CPU/iGPU/NPU compile/一致性/P50/P95/P99 | 是 |
| Phase 4 | DK-2500 225U Real Edge | 同一 Policy Package；真实 Edge latency/RAM/temp/power/长稳 | 是 |
| Phase 5 | ROS 2 / C++ Runtime + Real-Time | InferenceBackend、ActionBuffer、固定周期执行、research-grade timing、Metrics | 是 |
| Phase 6 | Zephyr Safety + Fault Injection | MCU state machine、WDT、heartbeat、E-stop、≥3 类故障 | 是 |
| Phase 7 | 完整真机闭环 | F0/F1、连续 Demo、报告、Release | 是；通过即 Technical Core DONE |
| Phase 8 | Employment Gate | S1/S2 Career Mapping；Architecture Talk；C++/Linux Systems；ROS 2 Internals；Deployment/Quantization；Profiling/Real-Time；真实性能与 Failure；可复现 README；面试证据 | 否；但完成后才宣布 L1 Employment Ready |
| E1 | Cross-Vendor Deployment | Qualcomm X1 Q1/Q2、TensorRTBackend、同 Policy/Runtime 跨平台指标 | 否；优先扩展 |
| E2 | Advanced Manipulation Policy | Diffusion Policy / SmolVLA / π-family 选一，复用同 Dataset/Runtime | 否 |
| E3 | Robotics / Simulation / Control | MoveIt 2 / MuJoCo / Isaac / MPC 按问题进入 | 否 |
| E4 | Intel Official Reference | Studio + OpenVINO Physical AI + RTC + Robotics AI Suite 对照 | 否 |
| E5 | AI-Native Agent | Robot Task Agent / Development Agent；受控 Tool/Skill/Approval | 否；低优先级 |

# 1. 项目定位、目标与成功定义

## 1.1 项目定位

本项目是 Project OS 的首个 L1 主项目：用 SO-101 作为高频 Physical AI 验证平台，形成一套可迁移到机器人、移动平台和方程式赛车的统一 Runtime 与安全方法。

## 1.2 目标岗位能力画像

就业定位分为两层。S1 是跨 Robot / Vehicle 的通用核心岗位族：① Edge AI / AI Runtime Engineer，负责模型导出、推理后端、异构计算、量化/精度与性能优化；② System Software / Runtime Engineer，负责 C++/Linux、并发、ROS 2/Middleware、调度、可观测性与实时执行。S2 不是比 S1 更“高级”的另一条路线，而是把 S1 能力放进具体行业场景：Robot 侧对应 Physical AI / Embodied System / Robotics System Software，Automotive 侧对应 Automotive Edge AI / AD System Software / Embedded AI / Intelligent ECU。L1 的目标是先做强 S1 核心能力，再通过 SO-101 与后续车辆迁移形成 S2 场景证据。

## 1.3 项目成功不是“机械臂抓起来一次”

| 层面 | 完成定义 |
| --- | --- |
| Platform | SO-101 真机稳定闭环，核心场景可重复 |
| Runtime | 统一接口、Backend、ActionBuffer、Real-Time Execution、Metrics、SafetyState 和 Adapter 可运行 |
| 模型 | ACT 基线稳定，并保留后续 Diffusion/VLA 接口 |
| 部署 | 同一 ACT Policy Package 先在 255H Intel 做预验证，再在 DK-2500 225U 完成 Core Edge；Qualcomm/TensorRT 作为 Extension 验证同一 Backend 抽象 |
| 安全 | Linux/ROS 2 ↔ STM32/Zephyr 心跳、许可、故障和 SAFE 链路可测量 |
| 产品 | 仓库、Hardware Manifest、Dataset Card、Policy Package、Benchmark、安全报告、Demo 和讲解材料完整 |
| 就业 | 通过 Employment Gate：可白板讲架构、解释 C++ ownership/concurrency、ROS 2 QoS/Executor、一次性能瓶颈与一次真实 Failure；README 可复现 |

## 1.4 S1/S2 Career Mapping：核心能力层与场景化岗位

冻结关系：S1 负责“跨行业可迁移的核心工程能力”，S2 负责“把同一能力放进机器人或智能汽车的真实约束中”。因此 S1 → S2 的本质是场景细化，不是重新学习一套技术，也不是从低级岗位晋升到高级岗位。求职时先用 S1 关键词扩大岗位覆盖，再按公司/行业把项目证据包装成对应 S2。

| 层级 | 岗位族 | 核心关注 | 场景强化 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1-A 核心岗位族 | Edge AI / AI Runtime | Model export / ONNX / OpenVINO / Runtime / CPU-GPU-NPU / Quantization / Profiling | Robot 与 Vehicle 共用；平台只替换 Backend/SDK |
| S1-B 核心岗位族 | System Software / Runtime | C++ / Linux Systems / Concurrency / Middleware / ROS 2-DDS / Scheduling / Observability / Real-Time | Robot 与 Vehicle 共用；接口、通信与安全约束随场景变化 |
| S2-Robot | Physical AI / Embodied System / Robotics System Software | S1 + robot state/action、manipulation、sensor-actuator、ROS 2、robot safety | SO-101 是当前第一验证场 |
| S2-Auto | Automotive Edge AI / AD System Software / Embedded AI / Intelligent ECU | S1 + vehicle middleware、ECU/zonal、CAN/Ethernet、AUTOSAR/RTOS、functional safety | 车辆是长期迁移与重要就业落点 |

### 1.4.1 现有 L1 与 S1/S2 岗位能力的显式映射

L1 不是“机械臂项目清单”，而是一条从 AI 到真实物理系统的职业证据链。Phase 1–2 负责模型与真机闭环基础；Phase 3–5 是两类 S1 岗位最核心的就业证据；Phase 6–7 叠加 Embedded / Real-Time / Safety 差异化；E1 继续加深跨 Vendor S1，E3 与未来 vehicle adapter 再分别形成 Robot / Auto 的 S2 场景化证据。

| L1 阶段/模块 | 项目证据 | 对应核心能力 | S1 映射 | S2 场景意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1｜SO-101 Data | 示教、Dataset Card、Replay、Failure 数据治理 | 真实系统数据与 Observation/Action 语义 | S1 的 AI/Runtime 输入基础 | Robot 场景数据闭环；未来可迁移到 vehicle rosbag/workload |
| Phase 2｜RTX 5060 ACT | PyTorch/CUDA 训练、checkpoint、真机 rollout、Failure diagnosis | Policy/Model literacy；GPU reference | 支撑 S1，不把纯算法研究作为主身份 | Robot Learning 基础；车辆 E2E/VLA 可理解其同构 pipeline |
| Phase 3–4｜OpenVINO Edge | 255H → DK-2500；convert/compile/load；CPU/iGPU/NPU；P50/P95/P99、RAM/thermal/long-run | AI Deployment / Heterogeneous Compute / Profiling | S1-A 核心证据 | Robot Edge AI；可迁移 Automotive SoC / ECU AI Runtime |
| Phase 5｜C++/ROS 2 Runtime | InferenceBackend、ActionBuffer、Adapter、QoS/Executor、并发、rosbag2 | C++ / Linux Systems / Middleware / Concurrency | S1-B 核心证据 | Robot Runtime；可迁移 AD System Software / Vehicle Runtime |
| Phase 5｜Real-Time & Metrics | fixed-rate consumer、Age/Queue/jitter/deadline/stale-drop、E2E timing | Profiling / Real-Time / Observability | S1-A+B 共同壁垒 | 机器人执行新鲜度；车辆控制链 latency/freshness |
| Phase 6–7｜STM32/Zephyr + F0/F1 | Heartbeat/WDT/Fault/E-stop/SafetyFilter、检测/停止/恢复时间 | Embedded / RTOS / Real-Time Safety | S1 的差异化第二支柱 | Robot Safety；迁移 ECU/S32K/CAN/Functional Safety 思维 |
| E1｜Cross-Vendor | OpenVINO / Qualcomm / TensorRT 同一 InferenceBackend 与同口径 benchmark | 跨平台 Runtime abstraction / trade-off | S1-A 高阶证据 | Robot/Auto 均可复用，不被单一 Vendor 绑定 |
| E3 / Future Vehicle Adapter | Robotics/Control 专题；vehicle_runtime_research / adapter 按问题进入 | 领域知识与接口约束 | 不改 S1 核心能力 | 分别形成 Robot S2 / Automotive S2 的场景深化 |

冻结结论：L1 主线仍是 AI → Deployment → Runtime → Real-Time → Safety。Robot / Vehicle 是这条能力链的两个应用场；当前用 SO-101 快速形成闭环，不因此放弃汽车背景与后续车辆迁移。

## 1.5 Employment Foundation：横向学习带，不另开第二项目

| 能力带 | 随 L1 进入位置 | 最低就业验收 |
| --- | --- | --- |
| C++ / Linux | Phase 5 最深；Phase 0–4 随命令/环境提前积累 | RAII、ownership/lifetime、STL；process/thread、memory、IPC/I/O 基础；thread/mutex/condition_variable/atomic；CMake；GDB + sanitizer + perf/trace。必须能独立修改一个核心模块、写/改测试，并解释一次真实 bug 或性能问题。 |
| ROS 2 Internals | Phase 5 Runtime | Node/Topic/Service/Action/Parameter/Launch/rosbag2 基础可独立使用；QoS、Executor、Callback Group、Lifecycle、DDS 机制可解释；完成至少一次受控 callback 阻塞/丢帧/延迟实验并给出线程与调度解释。 |
| Robotics Fundamentals | Phase 1–2 跟 SO-101；E3 再深化 | 坐标系/SE(3)、FK/IK、Jacobian、joint vs Cartesian、trajectory、PID/impedance、MoveIt 2 基础；以 SO-101 映射概念 |
| Employment Evidence | Phase 7–8 | 所有核心能力统一按“可运行 + 可测量 + 可解释并独立修改 + 可复现”验收；Demo + Architecture Talk + C++/ROS 2 模块讲解 + Deployment/Profiling + Performance/Failure + README 复现。 |
| Deployment / Profiling | Phase 3–5 | PyTorch → ONNX/OpenVINO（可用 direct conversion 但需说明图与输入输出）；FP32/FP16 对照；INT8 PTQ 兼容时验证，不兼容则保留负结果；拆分 preprocess/inference/postprocess/queue/execution，报告 P50/P95/P99、accuracy/task result、RAM/资源，并完成至少一次瓶颈定位与优化前后对照。 |

## 1.6 Research Bridge：L1 提供研究资产，但不替论文选题

冻结边界：L1 的职责是把 Physical AI Runtime 做成“可测、可回放、可迁移”的工程系统，并产生 research-grade timing / failure / resource evidence。小论文与大论文属于独立 Research Project；当前可以把 tail latency、freshness/Age、stale command、real-time execution 作为候选问题观察，但只有经过 Paper Gate 0–2（领域理解→Literature Map→Research Gap）后才能冻结 RQ。任何论文 Method 都不得反向强迫 L1 改 Core Gate。

| L1 输出 | 可供科研使用 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| 完整时间戳链 | Observation Age / Inference jitter / Queue Delay / Action Age / E2E Age | 先作为工程指标；论文是否采用由 Research Gap 决定 |
| 统一 InferenceBackend | 在 Vehicle Research 中复用 OpenVINO / 后续 Qualcomm/TensorRT | Vehicle workload 单独建项目，不塞进 so101_l1 |
| Benchmark / Failure metadata | 形成可复现实验协议、长尾、资源与故障证据 | L1 不承担期刊投稿 deadline，也不要求论文成功才算 Core Done |
| runtime_core 软件资产 | 支持机器人与车辆两种 Adapter/Workload | 共享抽象，不共享数据真相源；科研修改需 ADR，避免污染 Core |

# 2. 统一 Runtime 总体架构

图 2-1  统一 Runtime 数据流、指标体系和 MCU 安全边界

## 2.1 六个 Runtime 子系统

| 子系统 | 首期载体 | 职责 | 长期迁移 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data & Training | LeRobot + ACT + RTX 5060 | 任务、示教、数据集、训练、失败回流 | 车辆 rosbag、模仿学习/VLA 数据 |
| Inference Runtime | Core：OpenVINO；Extension：Qualcomm / TensorRT | 模型加载、预处理、异步推理、Backend 切换、convert/compile/load/benchmark | 跨 Vendor Edge / Vehicle AI |
| Robot Runtime | ROS 2 + SO-101 | 任务生命周期、消息、动作缓存、Adapter、回放 | Ackermann、巡检车、方程式赛车 |
| Safety Runtime | STM32 + Zephyr + UART | 许可、心跳、超时、Fault、Watchdog、SAFE | S32K + CAN/CAN FD + VCU |
| Evaluation Runtime | 统一 Metrics / research-grade timing | 成功率、延迟、Age、队列、资源、故障响应 | 机器人/车辆/所有平台共享 |
| Engineering Runtime | Git/CMake/colcon/测试 + Employment Foundation | 版本、配置、CI、Release、环境恢复、可解释性与复现 | 团队平台与长期维护 |

## 2.2 模块边界

| 层 | 负责 | 不能交给它 |
| --- | --- | --- |
| 策略模型 | 从 Observation 生成动作块或目标轨迹 | 硬限位、急停、通信超时、确定性电机控制 |
| ROS 2 Runtime | 任务、回放、Adapter、ActionBuffer、状态与日志 | 假设 Linux 和 DDS 具备硬实时保证 |
| Inference Runtime | 优化模型执行、并发、精度与资源 | 修复数据、标定和任务定义错误 |
| 传统控制/MPC | 跟踪、约束、平滑和稳定性 | 替代视觉语义理解与任务意图 |
| MCU Safety Runtime | 许可、故障锁存、超时、Watchdog 和安全状态 | 承担大模型和复杂高层规划 |

## 2.3 终局五层架构：越往上越智能，越往下越确定

| 层 | 内容 | 确定性/权限原则 | 首期状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI-Native Agent | Robot Task Agent / Development Agent / LLM-VLM reasoning / Skills / Tools | 高层任务与工具编排；不得直接产生舵机级命令；高风险操作 Approval | E5，低优先级 |
| Physical AI | ACT / 后续 Diffusion-VLA / Vision / Planner | 输出 PolicyOutput 或高层 skill result，不承担硬急停 | Core: ACT；E2: Advanced Policy |
| Robot Runtime | ROS 2 / C++ / InferenceBackend / Adapter / Metrics | 统一接口、异步执行、可替换 backend；Vendor 不改变上层接口 | Core；E1 增加 Qualcomm/TensorRT Backend |
| Real-Time Execution | ActionBuffer / fixed-rate consumer / timeout / stale drop / research-grade timing | 把非确定性 Policy 输出变成有时间语义的可执行流；不宣称 Linux 为硬实时 | Core；也是 Research Bridge 的主要数据源 |
| Safety + Physical System | SafetyFilter + STM32/Zephyr + E-stop + SO-101 | 最低层拥有最终执行许可；FAULT/SAFE 必须覆盖上层 | Core |

冻结原则：Agent、VLA、RTC、MPC 都是 Safety 上层客户。越往上允许更强的语义与推理，越往下必须更简单、可测、可预测。任何 Optional 升级不得改变“MCU/硬件安全优先”的最终裁决权。

# 3. 统一接口冻结

## 3.1 Observation

| 字段类别 | 首期 SO-101 实现 | 迁移要求 |
| --- | --- | --- |
| 时间 | capture_time、state_time、assembled_time | 必须可计算观测年龄和同步误差 |
| 传感器 | 固定 RGB 图像 | 未来可增加深度、车辆相机/雷达 |
| 状态 | 6 关节位置、夹爪状态、硬件健康 | 策略不接触 Feetech 私有细节 |
| 任务 | task_id、任务阶段、可选语言文本 | ACT 与 VLA 共用入口 |
| 语义 | 坐标系、单位、有效标志、数据版本 | 禁止隐式单位和关节顺序 |

## 3.2 PolicyOutput

| 必须字段 | 含义 |
| --- | --- |
| generated_at | 动作块生成完成时间 |
| valid_until | 动作有效截止时间，过期必须丢弃 |
| sequence_id | 检测乱序、丢失和重复 |
| model_version | 模型与配置版本 |
| trajectory / action_chunk | 未来关节目标序列与 dt |
| status / confidence | 推理状态、异常或可选置信信息 |

## 3.3 ControlCommand

由 SafetyFilter 处理后的通用控制命令。SO-101 首期为关节位置目标或 JointTrajectory；未来车辆侧可替换为速度、转角和轨迹，由 Adapter 完成设备私有转换。

## 3.4 SafetyState

统一枚举冻结为：DISARMED / ARMED / RUNNING / DEGRADED / FAULT / SAFE。ROS 2 与 MCU 必须共享一致语义，设备私有状态通过 FaultFlags 扩展。

## 3.5 RuntimeMetrics

| 类别 | 必须记录 |
| --- | --- |
| 时间戳 | t_capture / t_state / t_observation_ready / t_infer_start / t_infer_end / t_action_generated / t_enqueue / t_dequeue / t_execute |
| Age / 延迟 | Observation Age、Inference Latency、Queue Delay、Action Age、End-to-End Age |
| 分位数 | P50、P95、P99；必要时 Max，仅平均值不得进入核心结论 |
| 队列 | Queue Depth、入队/出队、overwrite/drop、Backpressure、stale drop、deadline miss |
| 任务 | 成功率、完成时间、失败分类、动作平滑度 |
| 资源 | CPU/GPU/NPU、内存、温度、长稳、可选功耗代理/节流状态 |
| 故障 | 检测时间、停止时间、恢复时间、故障码、恢复条件、误触发/漏触发 |

# 4. LeRobot v0.6.0 软件基线与 Bootstrap Gate

## 4.1 当前真实执行状态与 clean-start 决策

状态说明 V2.9 已同步 2026-09-10 审核通过的 Stage Review，不再沿用 V2.8 的 2026-08-11 旧快照。当前可验证状态：LeRobot v0.6.0 真机链路已完成；Phase 1｜SO-101 数据闭环 PASS；Phase 2｜RTX 5060 ACT Baseline 技术 Gate PASS；正式 Dataset 为 50 episodes，ACT 10K baseline 已完成并有真机 rollout 与 USB/Camera Failure Diagnosis 证据。下一阶段进入 Phase 3｜255H Intel Pre-Deployment。已通过 Gate 不重复执行，只追加证据。

| 项目 | 当前事实 | V2.9 决策 |
| --- | --- | --- |
| 旧 0.5.2 环境 | 仅有飞特舵机驱动与相关依赖 | 保留为硬件通信排障与回退参考，不继续作为正式训练环境 |
| SO-101 真机流程 | Leader/Follower 标定、Teleoperation、Camera、Dataset recording/visualization/replay 已完成；50 条正式 episodes 已冻结；Wrist Camera 经 Failure Case 验证采用 ThinkBook 机身直连。 | 保持已验证硬件/Camera 连接规则；Phase 3 不重复 Phase 1–2，只复用冻结 Dataset/Checkpoint/Policy 输入输出语义。 |
| 历史资产 | Dataset V1：50 episodes；ACT + ResNet18 约 51.6M params；RTX 5060/CUDA 10K steps baseline；2K/4K/6K/8K/10K checkpoints；已完成多轮真机 rollout 与稳定性诊断。 | 将 Dataset、Baseline checkpoint、输入输出、camera/state/action 语义作为 Phase 3 OpenVINO conversion/correctness 的唯一上游真相源；Formal Evaluation 证据继续归档但不阻塞 Phase 3。 |
| 当前阶段 | Phase 3｜255H Intel Pre-Deployment | 禁用/隔离 RTX 推理路径 → PyTorch/ONNX/OpenVINO 导出与一致性 → Intel CPU/iGPU/NPU（按 available_devices）compile/load → P50/P95/P99 + 分阶段 Profiling → Precision/Quantization feasibility → Policy Package V1。 |

当前继续顺序：Phase 3｜255H Intel Pre-Deployment → OpenVINO conversion/correctness → Intel CPU/iGPU/NPU（按实际 available_devices）→ P50/P95/P99 与 preprocess/inference/postprocess Profiling → FP32/FP16 + INT8 feasibility → Policy Package V1。Phase 1–2 已通过，不重复数据采集与 ACT 训练，只做证据归档和必要回归。

冻结裁决 当前项目正式采用 Hugging Face 官方 huggingface/lerobot 的 v0.6.0 Release Tag 和固定版本文档。旧 0.5.2 教程中的任务流程可作为概念参考，但命令、配置、导入路径和依赖不得直接混入 v0.6.0 环境；main 开发文档只用于观察新功能。

图 4-1  LeRobot v0.6.0 软件基线、版本关系与Bootstrap Gate

## 4.2 版本关系与文档规则

| 对象 | 项目解释 | 允许用途 | 禁止事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 旧教程 / 0.5.2 | 同一 LeRobot 路线的旧阶段；本机只安装了飞特舵机驱动，未形成正式项目资产 | 理解基础流程；硬件通信排障；必要时验证舵机驱动 | 继续用旧环境录正式数据/训练；把它当成需要迁移的完整项目 |
| v0.6.0 | 当前官方稳定 Release；本项目第一次正式建立的软件基线 | 标定、遥操作、采集、训练、rollout 和项目复现 | 与旧教程命令混用；完成 Gate 前直接录正式数据 |
| main | 正在开发的下一版本代码和文档 | 技术侦察、阅读未来接口 | 用于正式实验、项目报告和 24 周执行命令 |
| 无版本 docs 链接 | 当前指向最新稳定文档，但未来会自动变化 | 浏览导航 | 作为论文/README 的唯一永久引用 |
| 固定 v0.6.0 docs | 冻结到项目软件版本 | 执行、复现、报告与引用 | 与 main 命令混用 |

版本理解 0.5.x → 0.6.0 是同一套 LeRobot 学习与机器人工作流的连续迭代，不是完全不同的学习方向。知识、任务设计和数据思想可以继承；软件接口存在 Breaking Changes，必须通过Bootstrap Gate。

## 4.3 冻结的软件环境

| 项目 | V2.9 冻结值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 代码仓库 | https://github.com/huggingface/lerobot | 只使用 Hugging Face 官方仓库 |
| Git 版本 | tag v0.6.0；commit 30da8e6 | 禁止默认跟随 main |
| Python | 3.12 | 新建独立环境；旧 0.5.2 驱动环境保持不动 |
| PyTorch | >=2.7 且 <2.12 | RTX 5060 当前 torch 2.11 + cu128 符合范围 |
| Linux CUDA wheel | cu128 | 与 v0.6.0 Linux uv 默认方向一致 |
| 必需 extras | core_scripts + training + feetech | 覆盖标定、录制、回放、训练与 SO-101 电机支持 |
| 文档 | 固定 v0.6.0 Installation / SO-101 页面 | 无版本页只作导航；main 只观察 |

设备：ThinkBook 16+ / Ubuntu 24.04 环境：新建独立 conda 环境（不覆盖旧 LeRobot 环境） 目的：建立官方 v0.6.0 项目基线 代码：huggingface/lerobot @ v0.6.0 安装能力：core_scripts + training + feetech 验收：记录 Python / torch / CUDA / LeRobot / Git tag 与 commit

## 4.4 Bootstrap Gate：从干净环境正式起步

| Gate | 执行内容 | 通过证据 | 失败处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| LR0 现状快照 | 记录旧 0.5.2 环境、飞特驱动、仓库和系统信息；确认无 Dataset/checkpoint | environment snapshot、pip/conda 列表、Git 状态、硬件清单 | 不删除旧环境，不在其中继续扩展正式流程 |
| LR1 v0.6.0 环境 | 创建 Python 3.12 独立环境，固定官方 tag，安装 core_scripts/training/feetech | 版本、import、CLI 与依赖清单 | 只修新环境，不覆盖旧环境 |
| LR2 舵机通信 | 识别 Leader/Follower 端口，验证供电、权限和飞特通信 | 端口 by-id、舵机扫描与通信记录 | 停在硬件层排查，不进入标定 |
| LR3 标定与遥操作 | 完成 Follower/Leader 标定并进行低速遥操作 Smoke Test | 标定文件、连续遥操作视频、异常记录 | 修关节方向、零位、限位和供电 |
| LR4 摄像头与试录 | 完成固定 RGB 相机预览；录制、可视化、回放 5 条测试 Episode | DatasetInfo、视频、字段、频率和回放正确 | 修相机/时间戳/录制链 |
| LR5 ACT 冒烟训练 | 用测试数据完成短训练、checkpoint 加载与离线推理 | 训练日志、checkpoint、动作维度与数值检查 | 修数据或训练配置 |
| LR6 Rollout Smoke Test | 使用 PyTorch/lerobot-rollout 进行低速、可随时停机的真机测试 | 策略运行、停止、日志和安全边界正确 | 回退遥操作与离线推理 |
| LR7 正式基线冻结 | 更新 software_baseline、Dataset Card、环境快照和仓库 Tag | v0.6.0-baseline Tag、Bootstrap 报告、下一阶段批准 | 未通过则仍处 Pre-Phase 0 |

正式基线原则 v0.6.0 不是对完整旧项目的迁移，而是本项目第一次正式建立的执行环境。只有 LR0–LR7 全部通过，才允许进入正式数据采集；旧 0.5.2 环境始终仅作为驱动排障和回退参考。

## 4.5 v0.6.0 数据元数据扩展

| 字段 | 首期是否必填 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| episode_source | 是 | demonstration / autonomous_rollout / intervention |
| policy_version | 是（非纯示教） | 追踪由哪个 checkpoint 产生 Rollout |
| episode_success | 是 | 人工或后期 Reward Model 评价 |
| failure_type / terminal_reason | 失败时必填 | 失败分类与定向补数据 |
| intervention_start/end | 发生接管时必填 | 标记人工纠正区间 |
| takeover_reason | 发生接管时必填 | 定位策略失效与恢复原因 |
| task_id / subtask / language | task_id 必填，其余选填 | 兼容语言 annotation 与后期 VLA |
| dataset_version / calibration_hash | 是 | 保证数据可追溯与可复现 |

episode_source: demonstration ¦ autonomous_rollout ¦ intervention policy_version: act_pickplace_dv01_seed42 success: true ¦ false failure_type: grasp_miss ¦ drop ¦ placement_error ¦ timeout ¦ safety_stop terminal_reason: completed ¦ policy_stop ¦ human_takeover ¦ fault ¦ estop intervention: start_frame: null end_frame: null reason: null

## 4.6 Rollout、Reward 与经验回流的项目位置

| v0.6.0 能力 | 近期位置 | 项目用途 | 进入条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| lerobot-rollout | ACT 基线后做 Smoke Test | 把策略部署与录制拆开；生成自主 Rollout 和接管数据 | Gate M + LR6 |
| DAgger/HIL 接管 | F1 融合后的研究支线 | Leader 接管 Follower，收集纠正与恢复轨迹 | Runtime、日志与 Safety 稳定 |
| Reward Models | 后期 Evaluation 增强 | 自动成功判断、进度估计、数据筛选 | 人工评测基线已稳定 |
| lerobot-eval | 策略 Benchmark 支线 | 统一仿真策略评测 | 明确 Benchmark 与研究问题 |
| 世界模型/新 VLA | 三级 Backlog | 替换 Policy 插件，不改 Runtime/Safety | 核心闭环完成且算力匹配 |

对 24 周主线的影响 核心架构和阶段顺序不变。W1–2 的任务由“迁移旧资产”修正为“建立 v0.6.0 干净基线、恢复硬件、落地 /data 路径”；Reward、HIL、RECAP 和新 VLA 仍不插入 ACT、OpenVINO、C++ Runtime 与 Zephyr 主线。

## 4.7 软件版本记录文件

projects/so101_l1/software_baseline.yaml lerobot: repository: https://github.com/huggingface/lerobot tag: v0.6.0 commit: 30da8e6 docs_version: v0.6.0 python: '3.12' pytorch: '2.11.0+cu128' install_extras: [core_scripts, training, feetech] legacy_environment: status: driver_reference_only bootstrap_gate: LR0-LR7 storage: system_root: / data_root: /data projects/so101_l1/hardware_manifest.yaml thinkbook: cpu: Intel Core Ultra 7 255H ram_gb: 16 discrete_gpu: RTX 5060 Laptop GPU roles: [training, nvidia_reference, intel_predeployment] dk2500: cpu: Intel Core Ultra 5 225U ram: 16GB DDR5 2x8GB dual_channel ssd_gb: 128 input: 24V_DC cpu_base_power_w: 15 kit_max_power_w: 60 role: core_real_edge_target rhino_x1: platform: Qualcomm QCS8550 ram: 16GB LPDDR5X storage_gb: 128 input: 12V_5A role: secondary_edge_extension os_kernel: runtime_recorded qairt_qnn_version: runtime_recorded validation: openvino_available_devices: runtime_recorded qualcomm_runtime_devices: runtime_recorded power_thermal_state: per_experiment

# 5. SO-101 首期任务与数据闭环

首期任务冻结 固定桌面中，从限定区域抓取一个颜色明显、形状稳定的物体，移动并放入固定容器。单 Follower、单固定 RGB 相机、统一安全起始姿态。

v0.6.0 数据治理补充 Dataset Card 除任务、设备、字段和校验值外，必须记录 episode_source、policy_version、success、failure_type 与可选 intervention 区间。首期仍以高质量 demonstration 为主，自主 Rollout 与接管数据不混入 Baseline，需独立标记。

## 5.1 数据规模

| 阶段 | 规模 | 交付 |
| --- | --- | --- |
| 试录 W3–4 | 10–20 episodes | Dataset Card 初版、数据可视化、ACT 冒烟训练 |
| 正式 W5–6 | 50–100 有效 episodes | Dataset V1、Checkpoint V1、训练报告 |
| 回流 W7–8 | 按失败类型增补 | Dataset V2、对照评测 |

## 5.2 数据红线

• 失败示教不混入普通成功模仿数据。

• 相机/桌面/标定改变后升数据版本。

• 记录图像、关节状态和动作的时间戳与频率。

• 删除缺帧、标定错误、状态异常和任务未完成 Episode。

• Dataset Card 必须写任务、场景、设备、字段、划分、限制和校验值。

Gate D：数据可用 随机回放 10 条 Episode，图像/状态/动作维度一致，任务标签完整，标定和版本可追溯。未通过不得进入正式训练。

# 6. RTX 5060：ACT 训练基线与高算力参考平台

## 6.1 ACT 的定位

ACT 是首期 Policy 插件，不是长期架构本身。它负责输出 Action Chunk；PolicyOutput、ActionBuffer、Metrics 和 Safety 设计必须允许后续换成 SmolVLA、π0.x 或传统规划。

## 6.2 最小实验矩阵

| 实验 | 唯一变量 | 硬证据 |
| --- | --- | --- |
| ACT-B0 | 默认基线配置 | 训练日志、Checkpoint、20 次真机评测 |
| ACT-B1 | chunk_size 或训练步数 | 成功率、完成时间、平滑度 |
| ACT-D1 | 失败驱动增补数据 | V1/V2 数据对照 |
| ACT-R1 | 重复随机种子 | 结果稳定性 |

## 6.3 Gate M：PyTorch 真机基线

通过条件 固定任务完成不少于 20 次评测；报告成功率、完成时间、失败分类和推理延迟；选定唯一 Baseline checkpoint；策略卡住或超时后可停止。

## 6.4 Physical AI Studio 的使用边界

冻结裁决 主线默认仍使用 LeRobot v0.6.0 + PyTorch/CUDA 的原生 CLI/Python 训练路径，以保证训练过程可解释、可复现且不被 GUI 封装。Physical AI Studio 只作为 Intel Reference Track 的开发工作台：可导入/导出同一 LeRobot Dataset，可在独立容器中使用 CUDA/XPU/CPU，也可直接导出 OpenVINO/ONNX/Torch 等部署格式。它不能成为唯一数据格式、唯一训练入口或核心复现前提。

| 对象 | V2.9 决策 | 验收边界 |
| --- | --- | --- |
| RTX 5060 | 继续作为 ACT/后续 VLA 的主训练算力 | 主线 PyTorch/CUDA 结果必须可脱离 Studio 单独复现 |
| Physical AI Studio | 隔离环境中的 Reference/编排工具 | 同一 Dataset/任务/Policy 可导入导出；不得覆盖 LeRobot 正式环境 |
| Intel XPU / CPU | 允许做 Studio 兼容性或训练对照 | 不要求用于核心 Baseline |
| AMD ROCm | 保留为独立 PyTorch/ROCm 能力 | 目前不设为 Physical AI Studio 官方 Gate；不能因此阻塞 L1 |
| 许可证/依赖 | Studio 与 physicalai 为开源项目；第三方模型/数据许可单独检查 | 发布前保存依赖清单、模型许可和 commit/tag |

## 6.5 RTX 5060 的三种正式角色

| 角色 | 工具 | 用途 | 是否核心 |
| --- | --- | --- | --- |
| Training Backend | PyTorch + CUDA | ACT 主训练；后续 Advanced Policy 训练/微调 | 是 |
| Reference Inference | PyTorch/CUDA；E1 可 TensorRT | 给 Intel/Qualcomm Edge 提供高性能正确性参考；验证 TensorRTBackend | PyTorch 是；TensorRT E1 |
| Simulation Backend | MuJoCo；后期 Isaac Sim/Lab | 仿真、传感器/数字孪生、规模化学习 | E3，按问题进入 |

冻结：RTX 5060 负责“训练与高性能参考”，不能被当作 DK-2500 Core Edge 验收算力。TensorRT 仅属于 E1；Rhino X1 属于 Secondary Edge Extension。Intel Core benchmark 必须明确目标设备并保存证据。

# 7. ROS 2 / C++ Runtime 与 Real-Time Execution：Phase 5 核心交付

## 7.1 早期 C++ 骨架：可提前建立，但正式 Gate 在 Phase 5

• 建立 physical_ai_msgs、observation_runtime、policy_runtime、runtime_monitor、safety_bridge、bringup 包。

• 冻结 Observation、PolicyOutput、SafetyState 和 RuntimeMetrics 消息草案。

• 先用 FakePolicy / ReplayObservation 打通，不依赖 ACT 训练完成。

## 7.2 Phase 5：Python/ROS 2 功能闭环 → C++ 核心化

| 模块 | 首期实现 |
| --- | --- |
| Observation Runtime | 图像/状态同步、有限队列、旧帧丢弃、有效性检查；记录 capture/state/assembled 时间 |
| Policy Runtime | Core 先包裹 PyTorch/OpenVINO；E1 再接 Qualcomm/TensorRT；统一发布 PolicyOutput |
| ActionBuffer | 消费最新有效动作，容量、超时、过期丢弃、enqueue/dequeue 时间、stale/drop 计数 |
| SO101 Adapter | 统一关节名称/单位/限位，转换为真实硬件命令 |
| Runtime Monitor | 记录 research-grade timing、Metrics、资源、故障和 rosbag2 |

## 7.3 消息与线程原则

| 线程/任务 | 频率与职责 | 风险控制 |
| --- | --- | --- |
| Observation | 按相机/状态频率采集和同步 | 有限队列，旧帧丢弃，记录缺帧 |
| Inference | 异步生成 PolicyOutput | 超时、模型版本、异常和有效期 |
| Execution | 固定周期消费最新有效动作 | Action Age、限幅、插值和安全许可 |
| Monitor | 低频采集资源与 Metrics | 不阻塞主链路 |
| Safety Bridge | 心跳、状态同步、停机请求 | 通信异常默认禁止动作 |
| MCU Safety | 更确定周期运行状态机/WDT | 本地条件优先 |

Gate R：ROS 2 功能闭环 Observation、PolicyOutput、ActionBuffer、SO101 Adapter 可运行；图像/状态/动作带时间戳；节点退出、相机断连和动作过期均能安全停止；rosbag2 可回放。除“能通信”外，必须记录并解释本项目中的 QoS、Executor、Callback Group/Lifecycle 选择；完成至少一次受控 callback 阻塞或队列积压实验，用 timing / trace / log 说明延迟如何产生以及如何缓解。

## 7.4 Real-Time Execution baseline：不把“实时”误写成硬实时

• Policy inference 与动作执行解耦：Inference producer 可抖动，Execution consumer 按固定周期消费最新有效动作。

• 每个 PolicyOutput 必须携带 generated_at / valid_until / sequence_id；Runtime 额外记录 t_action_generated / t_enqueue / t_dequeue / t_execute。Action Age 超阈值或动作过期必须丢弃并进入安全停机/降级路径。

• ActionBuffer 必须有限容量、线程安全、可观测 Queue Depth、Backpressure、overwrite/drop 策略。

• 报告 Observation Age、Inference Latency、Queue Delay、Action Age、End-to-End Age、Execution jitter、deadline miss、stale/expired action count 的 P50/P95/P99；不以平均推理延迟替代实时指标。

• Intel RTC 只保留为 E4 官方参考；Qualcomm/TensorRT 也只能替换 InferenceBackend，不能绕开 ActionBuffer/Timing/Safety，更不能把普通 Linux 自动宣称为硬实时。

# 8. OpenVINO 双级 Intel 部署：255H Pre-Deployment → DK-2500 225U Real Edge

## 8.1 Phase 3 / Phase 4：先隔离模型问题，再验证真实边缘约束

| 阶段 | 工作 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| W3–4 早期排雷 | 用官方模型或小 checkpoint 测试 ACT → OpenVINO | 尽早发现算子/动态 shape/导出风险 |
| Phase 3 / 255H | 禁用/隔离 RTX 5060；同一 Policy 在 Intel CPU/iGPU/NPU（若 available）compile + correctness + P50/P95/P99 | 先确认模型图/插件/精度问题，不把低功耗 Edge 限制混进排障 |
| Phase 4 / DK-2500 225U | 复制同一 Policy Package；CPU/iGPU/NPU（若 available）真实运行；30–60min 长稳 | 验证 16GB 双通道、15W-class CPU、60W 套件、128GB SSD 下的真实 Edge 可用性 |

## 8.2 每个平台内部的设备验证顺序

| 顺序 | 设备 | 项目定位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU | 功能/数值基线；兼容性最宽；两台 Intel 平台都必须测 |
| 2 | iGPU / GPU | 主要端侧加速候选；255H 与 225U 均测，记录共享内存/资源/温度 |
| 3 | NPU | 以 `available_devices` + `compile_model` 为真实 Gate；若算子/shape/插件不支持则记录原因，不阻塞 ACT Core |
| 4 | AUTO / HETERO（条件） | 只作补充；必须记录实际 device placement，不能用 AUTO 结果冒充单设备性能 |

## 8.3 防止误用 RTX 5060 与错误归因

☐ 255H/DK-2500 的 OpenVINO 实验必须明确 device string，并保存 `available_devices`、日志和资源证据。

☐ 255H Intel-only 预验证时禁用 CUDA 推理路径；DK-2500 本身无 RTX 5060，因此作为真实 Edge 最终证据。

☐ 同一 Policy Package、输入、预处理、precision、batch/shape、task 配置跨 255H/225U 保持一致；唯一变量必须写入实验元数据。

☐ 结果必须区分“能转换 / 能编译 / 能装载 / 能实时使用”；不能用 TOPS 或一次成功 inference 直接宣称工程可部署。

Gate O-P/E：OpenVINO Pre-Deployment + Real Edge 通过条件：① PyTorch/OpenVINO 固定输入输出一致，并保存 export/convert/compile/load 证据；② 255H Intel CPU/iGPU 至少稳定运行，NPU 按实际兼容性记录；③ 同一 Policy Package 在 DK-2500 225U 上至少一个 Intel backend 稳定运行；④ 两级平台均报告 P50/P95/P99、preprocess/inference/postprocess、RAM、温度与长稳，DK-2500 增加功耗/供电/热条件；⑤ 真机成功率无异常崩溃；⑥ 完成 FP32/FP16 precision 对照；INT8 PTQ 在兼容时验证 accuracy/task result 与 latency/resource trade-off，不兼容时保留可复现负结果。INT8 不支持不阻塞 Core correctness，但必须形成 Deployment Evidence；⑦ 至少完成一次真实瓶颈定位，说明瓶颈来自 model/operator、memory copy、device placement、pre/postprocess 或系统链路中的哪一层。若 DK-2500 因模型规模不满足实时目标，允许形成“可运行但不可用”的负结果并进入模型压缩/E1，而不伪造成功。

## 8.4 DK-2500 的功耗、热与存储约束

• CPU base 15W 与整套件 max 60W 是不同层级指标；60W 包含 CPU package、DDR5、SSD、I/O、VRM 与外设，不能假设 CPU 可长期获得 57/60W。

• 24V DC 是输入规范，不是性能档位。换更大额定功率适配器不会自动提高 SoC sustained power；实际性能受板级电源、BIOS/PL、散热和温度约束。

• 每次长稳实验记录：供电、性能模式、环境温度、CPU/package 温度、频率、是否 throttle、RAM、SSD 剩余空间。

• 128GB SSD 只保存部署环境、Policy Package、必要日志/rosbag；大 Dataset/checkpoint/Isaac 资产留在 ThinkBook /data。

## 8.5 OpenVINO Runtime 与 OpenVINO Physical AI 的边界

| 组件 | 本项目角色 | 是否核心 | 边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| OpenVINO Runtime | 自建 InferenceBackend 的 Intel 推理后端；CPU/iGPU 一致性与 Benchmark | 是 | Gate O 与 Gate C 的核心前提 |
| OpenVINO Physical AI | 官方机器人部署 Runtime；Camera/Robot/PolicyRuntime/Sync/AsyncExecution | 否，Reference | 用于复用同一 Policy 与 SO-101 做官方实现对照 |
| RTC | Action Chunk 异步/连续执行参考机制 | 否，Reference | 与 ActionBuffer 的 Action Age、抖动、过期策略做对照；不等于硬实时 |
| Robotics AI Suite | 更大的 ROS 2/视觉/SLAM/控制/参考应用集合 | 否，能力地图 | 按问题选组件，不整体安装为新的项目依赖 |
| Safety hooks | action clamp、E-stop hook 等软件 guard | 否 | 不得替代 Zephyr Safety、硬件急停或独立执行许可 |

兼容性红线 Intel 新 Physical AI 栈迭代较快。Phase 3/4 的核心 OpenVINO Runtime 不依赖 Studio/physicalai 是否支持完整功能；Phase 8 IR0 必须分别核对 ThinkBook 255H 与 DK-2500 225U 的系统、驱动、SO-101 extra 和设备支持。若官方 Reference Runtime 只支持其中一台，则 Reference Track 降级为该平台对照，不修改 Core Gate。

## 8.6 Cross-Vendor Platform Boundary：Intel Core，Qualcomm/NVIDIA Extension

| 平台 | Gate / 进入时机 | 最小成果 | 不允许 |
| --- | --- | --- | --- |
| Intel 255H → DK-2500 | Phase 3 / 4，Core 必过 | OpenVINO correctness + P50/P95/P99 + DK 长稳/资源/功耗证据 | 用 X1/RTX 结果替代 Core；为跨平台而推迟 Intel Core |
| Rhino X1 / Qualcomm QCS8550 | Q0 可现在做；Q1 在 ACT Baseline 后；Q2 在 InferenceBackend 冻结后 | Q0 Hardware/Software Truth + 官方 sample；Q1 ACT convert/compile feasibility；Q2 QualcommBackend + 同口径 benchmark | 三平台同时开发；把 48 TOPS 当工程结论；让借用设备成为 Core 单点依赖 |
| RTX 5060 / TensorRT | E1，ACT/Policy 接口稳定后 | TensorRTBackend；PyTorch CUDA vs TensorRT vs Edge Runtime 同 Policy 指标 | 因为 RTX 更快就替代 Edge 验收；提前大规模优化阻塞 ACT/Intel |

Cross-Vendor 成功标准：系统只维护一套 Observation / PolicyOutput / InferenceBackend / ActionBuffer / RuntimeMetrics / SafetyState。平台切换只替换 Backend/Platform Package；如果为了 Qualcomm 或 NVIDIA 复制第二套 Runtime，视为架构失败并触发 ADR。

# 9. C++ Runtime：核心交付

## 9.1 Python 与 C++ 边界

| Python | C++ |
| --- | --- |
| 数据、训练、快速原型、离线分析、实验脚本 | ROS 2 核心节点、InferenceBackend、ActionBuffer、Adapter、性能关键路径 |
| 允许快速变化和研究迭代 | 要求稳定接口、错误处理、线程安全和单元测试 |
| 不能成为唯一部署链路 | 不要求重写全部训练框架 |

## 9.2 InferenceBackend 接口冻结

class InferenceBackend { public: virtual Status initialize(const BackendConfig&) = 0; virtual Result<PolicyOutput> infer(const Observation&) = 0; virtual RuntimeMetrics metrics() const = 0; virtual Status reset() = 0; virtual ~InferenceBackend() = default; };

Torch、OpenVINO、Qualcomm（Q2）、TensorRT（E1）必须遵守同一 InferenceBackend 接口；上层任务、消息、ActionBuffer、Adapter 与 Safety 不因硬件 Vendor 变化而重写。

## 9.3 ActionBuffer 必须处理

☐ 生产者—消费者与线程安全。

☐ 有限容量、覆盖策略和 Backpressure。

☐ generated_at、valid_until 和 Action Age。

☐ 过期动作丢弃、空队列安全停止。

☐ 同步 vs 异步对比实验。

## 9.4 自动 Benchmark

自动输出 JSON/CSV：vendor/platform/device/runtime/precision/shape、convert/compile/load 状态、P50/P95/P99、预处理/推理/后处理、Observation/Queue/Action/E2E Age、Queue Depth、deadline/stale drop、资源、温度、异常计数和任务结果。

Gate C：C++ Runtime TorchBackend/OpenVINOBackend 至少有一个 C++ 实现；切换 Backend 不修改上层任务；ActionBuffer 有单元测试、并发/异步实验和边界条件测试；核心模块能够说明 ownership/lifetime、RAII、异常/退出和线程同步；至少一次 GDB 或 sanitizer 排错证据、一次 perf/trace profiling 证据；Benchmark 可自动生成报告。AI 生成代码若无法独立解释和修改，不算通过。

## 9.5 Intel Official Reference Track：E4 对照，而不是默认 Phase 8

E4 Reference Track 目标 仅在 Technical Core + Employment Gate 通过后，且当前扩展优先级允许时执行。目标不是“把自建 Runtime 换成 Intel 全家桶”，而是用相同任务、Dataset、Policy 与明确记录的平台建立 Our Runtime vs Intel Reference Runtime 的可复现实验。它不再自动占用 W23–24，也不得成为 Cross-Vendor/就业主线的前置条件。

### 9.5.1 进入顺序与 Gate

| Gate | 执行内容 | 通过证据 | 失败/止损 |
| --- | --- | --- | --- |
| IR0 兼容性侦察 | 隔离环境核对 Physical AI Studio/physicalai、SO-101 extra、驱动，以及 255H / DK-2500 225U 支持；最多 1 天 | 版本快照、安装/导入日志、官方 system requirements 记录 | 不影响主线；超过 1 天即停止，写 ADR/风险记录 |
| IR1 数据/Policy 复用 | 导入同一 LeRobot Dataset；可直接复用主线 checkpoint，或用 Studio CUDA 在 RTX 5060 做等价短训练 | Dataset hash、checkpoint/配置映射、输入输出一致性 | 不得产生第二套“正式数据真相源” |
| IR2 Reference Runtime | 在官方支持的平台用 OpenVINO Physical AI + SO-101 跑离线/低速真机；优先复用主线 Policy Package | 同一 Policy 的输出、一致性、P50/P95/P99、资源日志 | 平台不兼容则退回离线/仿真对照 |
| IR3 RTC 对照 | 比较 Intel RTC/AsyncExecution 与自建 ActionBuffer 的连续执行行为 | Action Age、jitter、过期动作、Queue/Chunk 指标 | 不能解释机制或指标不可比则不进入结论 |
| IR4 Full Compare | Employment Gate 后做正式真机对照；优先 DK-2500，若不兼容则在 255H 对照并明确局限 | 同任务成功率、完成时间、P50/P95/P99、Action Age、资源、故障行为与工程复杂度 | Reference Track 最多 3–5 天；阻塞核心交付立即退出 |

### 9.5.2 对照实验必须保持不变的变量

• 同一 SO-101、本体标定、相机位置、任务定义与安全起始姿态。

• 同一 Dataset 版本、同一 Baseline checkpoint 或明确记录等价训练差异。

• 同一 Observation / PolicyOutput 语义、单位、关节顺序和时间戳口径。

• 同一端侧设备与功耗/性能模式；OpenVINO 设备字符串必须记录。

• 真机比较必须继续受 SafetyFilter、急停和 Zephyr Safety 约束；Reference Runtime 不能绕过安全许可。

### 9.5.3 最低比较指标

| 类别 | Our Runtime | Intel Reference Runtime |
| --- | --- | --- |
| 策略 | 成功率、完成时间、失败分类 | 同样口径 |
| 推理 | P50/P95/P99、预/推理/后处理 | 同样口径；记录 OpenVINO/PyTorch backend |
| 执行 | Action Age、Queue Depth、过期动作、jitter | Action/Chunk Age、RTC/Async 行为、jitter |
| 资源 | CPU/GPU/内存/温度 | 同样口径 |
| 工程 | 代码量/配置、调试点、可替换性、依赖数量 | 官方集成速度、封装程度、版本耦合 |
| 安全 | SafetyFilter + MCU 许可 + 故障注入 | 不得以 Studio/physicalai 软件 guard 代替 MCU；只比较软件链行为 |

吸收规则 Reference Track 的成果是“对照报告 + 可复现配置”，不是第二套长期维护主线。若官方实现明显更好，可在后续版本通过 ADR 吸收其设计（例如 RTC 思路或 Robot/Camera API），但必须继续落在现有 Observation、PolicyOutput、InferenceBackend、ActionBuffer/Execution、RuntimeMetrics 与 SafetyState 抽象里。

# 10. STM32 + Zephyr Safety Runtime

## 10.1 首期版本边界

| 版本 | 是否在动作主链路 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| F0 Safety Supervisor | 否 | 心跳、WDT、状态机、故障、LED/PWM、ROS 2 Safety Bridge |
| F1 SO-101 Safety Fusion | 许可进入 SafetyFilter，影响动作执行 | 拔线、节点崩溃/卡住、急停与故障响应 |
| F2 Command Gateway | 是，后续建议 | CRC/序号/范围/超时/舵机回读 |
| F3 Trajectory Executor | 是，研究项 | 短轨迹缓存、固定周期插值、耗尽保护 |

## 10.2 MCU 内部状态与统一 SafetyState

图 10-1  L1 状态映射：统一接口来自 L0，具体映射属于 SO-101 实现设计

## 10.3 故障语义

| 统一状态 | 执行许可 | 典型条件 |
| --- | --- | --- |
| DISARMED | 否 | 上电、自检、待机、尚未人工解锁 |
| ARMED | 等待任务 | 主机握手、硬件健康、人工解锁 |
| RUNNING | 是 | 任务运行且心跳/状态正常 |
| DEGRADED | 受限 | 非关键传感器或性能异常，但明确允许降级 |
| FAULT | 否 | 心跳超时、WDT、欠压、协议错误、状态过期 |
| SAFE | 否，硬件优先 | 急停、要求立即进入安全态 |

## 10.4 急停红线

硬件急停 急停必须独立于 Linux 和 MCU 软件切断舵机执行电源或有效使能链路。MCU 读取急停只用于状态机、记录和上报，不能把发送 Torque Disable 作为唯一急停。

Gate S：Zephyr Safety 停止心跳后故障锁存；MCU 重启默认 DISARMED；急停进入 SAFE 并硬件切断；恢复需要人工确认；故障检测/停止/恢复时间可测量。

# 11. Evaluation Runtime 与指标

## 11.1 必须报告的时间链

t_capture 相机采集 t_state 关节状态采集 t_observation_ready Observation 组装完成 t_infer_start t_infer_end t_action_generated PolicyOutput 生成完成 t_enqueue 进入 ActionBuffer t_dequeue 被 Execution consumer 取出 t_execute 动作实际执行 Observation Age = t_infer_start - max(t_capture, t_state) Inference Latency = t_infer_end - t_infer_start Queue Delay = t_dequeue - t_enqueue Action Age = t_execute - t_action_generated End-to-End Age = t_execute - min(t_capture, t_state) Execution Jitter = 实际执行周期 - 目标执行周期

## 11.2 最低指标集

| 类别 | 指标 |
| --- | --- |
| 策略 | 成功率、完成时间、失败分类、动作平滑度 |
| 推理 | P50/P95/P99、预/推理/后处理、吞吐、compile/load 状态 |
| 执行 | Observation/Queue/Action/E2E Age P50/P95/P99、Queue Depth、deadline miss、stale/expired action |
| 资源 | CPU/GPU/NPU、内存、温度、长稳异常、可选功耗/节流 |
| 安全 | 故障检测时间、停止时间、恢复时间、误触发/漏触发 |
| 复现 | Git commit、数据、模型、配置、硬件、Runtime/SDK、固件版本 |

## 11.3 Demo 最低标准

连续重复至少 5 次，现场显示状态和指标，至少演示一种故障；项目正式评测仍需不少于 20 次任务试验和三类故障注入。

# 12. 仿真工具最终冻结：不是三选一，而是分层分工

## 12.1 最终定位表

| 工具 | 项目中的最终定位 | 现在是否必须 | 进入条件 | 最小成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MuJoCo | 轻量模型、轨迹接口、控制/MPC 前置验证、故障注入 | 否；建议小支线 | 真机主线不受影响；存在明确控制/安全问题 | 模型一致性、统一接口、≥3 类故障测试 |
| Isaac Sim | 视觉数字孪生、传感器、复杂场景、ROS 2 虚拟联调 | 否；中后期条件接入 | ROS 2 Runtime 稳定；有明确视觉/传感器需求 | 场景、传感器链、ROS 2 双向联调 |
| Isaac Lab | 并行 RL/IL、Domain Randomization、数据生成与 Sim2Real | 否；后期研究项 | ACT/Runtime/Metrics/Safety 闭环；研究问题明确 | 可复现并行训练基线与 Sim2Real 评测 |

冻结结论 这不是 MuJoCo、Isaac Sim、Isaac Lab 三选一，而是：MuJoCo 做轻量控制验证，Isaac Sim 做高保真系统仿真，Isaac Lab 做规模化机器人学习。三者按问题和 Gate 依次进入，不能演变成三条并行主线。

## 12.2 MuJoCo：轻量控制验证，建议小支线

• 可小规模提前使用，但不得成为真机主线的前置条件。

• 首轮只做：模型导入、关节名称/方向/零位/限位检查、手动关节目标和基础碰撞。

• Runtime 稳定后再做：ControlCommand/Adapter 复用、延迟与过期 Chunk、越界和通信故障注入。

• 只有准备进入运动学/位置级 MPC 时，才扩展动力学、约束和控制实验。

• 最小交付：模型一致性报告、统一轨迹接口、至少三类故障测试和仿真/真机差异说明。

## 12.3 Isaac Sim：高保真系统仿真，中后期条件接入

• 进入条件：ROS 2 Runtime 已稳定，并出现明确的视觉、深度、传感器或虚拟联调需求。

• 主要任务：高质量相机/深度、光照/材质/背景随机化、ROS 2 Bridge 和数字孪生展示。

• 不承担首期 ACT 真机数据主来源，也不替代 Zephyr 安全验证。

• 最小交付：一个 SO-101 场景、一个传感器链路、ROS 2 双向控制和仿真/真机差异说明。

## 12.4 Isaac Lab：规模化机器人学习，后期研究项

• 进入条件：ACT、RuntimeMetrics、Safety 和至少一个仿真/真机基线已经稳定。

• 必须先定义明确的 observation、action、reward 或示范生成方法。

• 必须说明为什么现有真机示教、MuJoCo 或普通离线评测不足。

• 最小交付：可复现并行训练基线、训练曲线、仿真评测和 Sim2Real 计划。

## 12.5 当前项目的实际执行顺序

1. SO-101 / LeRobot 数据闭环

2. RTX 5060 ACT PyTorch 真机基线

3. 255H Intel-only OpenVINO Pre-Deployment

4. DK-2500 225U Core Real Edge Deployment

5. ROS 2/C++ Runtime + Real-Time Execution

6. Zephyr Safety + F0/F1 真机融合

7. Technical Core → Employment Gate；之后按 ADR 只选一个 Extension：E1 Cross-Vendor / E2 Policy / E3 Robotics-Simulation / E4 Intel Reference / E5 Agent

## 12.6 统一止损规则

• 仿真必须回答一个已经写清楚的问题，不能以“以后可能有用”为启动理由。

• MuJoCo 小支线首轮最多投入 1–3 天；没有形成模型、接口或故障测试即暂停。

• Isaac Sim 单次接入最多投入两周；显存、版本或 ROS 2 Bridge 成本超过收益即退出。

• Isaac Lab 两周内不能形成最小基线时，降级为文献与设计记录。

• 任何仿真、Reference 或 Agent 工作都不能推迟 Hardware Truth、真机数据、ACT、255H/DK-2500 OpenVINO、C++ Runtime、Zephyr 和 F1 融合 Gate。

仿真止损 若搭建场景的成本超过它能解决的明确问题，立即暂停。仿真不能成为推迟真机数据、OpenVINO、C++ Runtime 或 Zephyr 的理由。

## 12.7 Intel Reference Track 的仿真定位

Intel Robotics AI Suite 当前同时存在 Gazebo Harmonic 的 ROS 2/系统级 reference pipeline，以及 MuJoCo 用于 VLA/RTC 评估的参考路径。在本 L1 中，这两类仿真只在复现官方 Reference Track 时按需使用：Gazebo 解决 ROS 2/系统联调问题，MuJoCo 解决 Policy/RTC/动作执行问题。它们不改变“MuJoCo 轻量控制验证、Isaac Sim 高保真系统仿真、Isaac Lab 规模化学习”的既有分工，也不新增第四条并行仿真主线。

# 13. F0 / F1 双 Runtime 融合

## 13.1 F0：非运动安全融合

ROS 2 Safety Bridge ↔ UART ↔ STM32/Zephyr ├─ Heartbeat ├─ SafetyState ├─ FaultFlags └─ LED/PWM/蜂鸣器

F0 不让 MCU 直接控制 SO-101，仅验证 Linux 非确定性 Runtime 与 MCU 确定性安全 Runtime 的协议、状态和故障闭环。

## 13.2 F1：SO-101 真机安全融合

☐ SafetyFilter 执行动作前必须检查 MCU 许可。

☐ MCU 为 FAULT 或 SAFE 时，Adapter 不得执行新动作。

☐ 节点崩溃、策略卡住、相机断连、拔线和急停均需测试。

☐ 故障清除有明确条件，单条 CLEAR_FAULT 不能直接恢复 RUNNING。

## 13.3 必须故障注入

| 故障 | 检测主体 | 预期状态 | 测量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机心跳停止 | MCU | FAULT | 检测/停止时间 |
| 相机冻结 | Observation Runtime | FAULT 或任务停止 | 图像年龄/停止时间 |
| Policy 卡住 | Runtime Monitor / ActionBuffer | FAULT | 超时和 Action Age |
| 节点崩溃 | ROS 2 Lifecycle / Monitor | FAULT | 检测与恢复 |
| 通信拔线 | MCU / Safety Bridge | FAULT | 心跳超时 |
| 硬急停 | 硬件链路 + MCU | SAFE | 切断时间与人工复位 |

Gate F：F1 真机融合 SO-101 正常任务可重复；MCU 许可实际进入 SafetyFilter；三类以上故障可重复注入；状态、指标、视频和恢复流程完整。

# 14. 首期 24 周冻结路线

图 14-1  Project OS 对齐后的正式 24 周路线

## 14.1 逐阶段交付

| 时间 | 阶段/主题 | 必须交付 |
| --- | --- | --- |
| W1–2 | Phase 0：Hardware Truth + Bootstrap | hardware_manifest；LeRobot v0.6.0 LR0–LR3/LR7 按实际进度；/data；SO-101 恢复；ROS 2 C++ 骨架；Zephyr GPIO/UART smoke；X1 Q0 仅在不抢主里程碑时做 Hardware/Software Truth |
| W3–4 | Phase 1：数据试录 | 摄像头/录制/回放；10–20 episodes；Dataset Card；ACT 冒烟；OpenVINO 小预研 |
| W5–6 | Phase 1→2：正式数据与训练 | 50–100 有效 episodes；ACT Checkpoint V1；训练报告 |
| W7–8 | Phase 2：ACT 真机基线 | ≥20 次评测；成功率/时间/失败分类；lerobot-rollout；失败驱动补数据 |
| W9–10 | Phase 3：255H Intel Pre-Deployment | 禁用 RTX 推理路径；OpenVINO CPU/iGPU/NPU（若可）compile/correctness；P50/P95/P99；Policy Package V1 |
| W11–12 | Phase 4：DK-2500 225U Core Edge | 同一 Policy Package；CPU/iGPU/NPU（若可）；RAM/温度/功耗/长稳；真实 Edge 报告 |
| W13–14 | Phase 5A：ROS 2 Runtime | Observation/Policy/ActionBuffer/SO101 Adapter、rosbag2、FakePolicy/Replay；完整时间戳链开始固化 |
| W15–16 | Phase 5B：C++ + Real-Time Execution | InferenceBackend、fixed-rate execution、Age/Queue/jitter、Backpressure、自动 Benchmark、故障安全退出；Employment Foundation 深挖 |
| W17–18 | Phase 6A：Zephyr Safety | 状态机、Heartbeat、Fault、Watchdog、硬急停链路与测量 |
| W19 | Phase 6B：Fault Injection | 节点卡住/崩溃、相机冻结、Policy timeout、通信拔线、E-stop；检测/停止/恢复时间 |
| W20 | Phase 7A：F0 | ROS 2 Safety Bridge ↔ MCU；状态/许可/LED/PWM/日志 |
| W21 | Phase 7B：F1 | MCU 许可进入 SafetyFilter；SO-101 正常任务 + ≥3 类故障重复 |
| W22 | Technical Core DONE | 仓库、README、Hardware/Dataset/Policy Card、性能/安全报告、Release、Demo、讲解初稿 |
| W23–24 | Phase 8：Employment Gate | S1/S2 Career Mapping；Architecture Talk；C++/Linux Systems + GDB/sanitizer/perf；ROS 2 Internals 实验；Deployment/Quantization/Profiling；Performance/Failure 案例；README 复现、简历/视频/追问题库；未通过则只修 Core |
| 24 周后 | Extension E1–E5 | 一次只通过 ADR 启动一个：优先 E1 Cross-Vendor；其余 E2 Policy / E3 Robotics-Simulation / E4 Intel Reference / E5 Agent |

## 14.2 当前前三个月的 L1 负载保护规则（2026-09 起）

| 规则 | L1 内部执行含义 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 主里程碑不变 | 始终只推进当前未通过 Core Gate；SO-101→Dataset→ACT 是近期绝对主线 | 避免因就业/论文/X1 讨论把 L1 扩成多项目 |
| X1 Q0 限流 | 长期借用情况下只做 Hardware/Software Truth + 官方 inference sample；建议 ≤10% L1 时间 | 消除“借板倒计时”对节奏的扭曲 |
| Research Bridge 不抢跑 | Phase 5 前只定义指标字段与日志结构，不提前为了论文实现 Age-aware Method | 先用文献和 Baseline 证明科研问题，再决定方法 |
| Employment Foundation 伴随 Gate | 不单独停工学两个月 C++/ROS；在真实模块出现时学习、实现、复盘、口述 | 学习与项目证据绑定 |

# 15. 仓库结构与工程治理

## 15.1 存储与数据治理基线

Gate S0：存储健康与项目数据区已通过 Ubuntu 24.04 根分区已从 100% 使用恢复到约 74%，异常 syslog 日志风暴已停止；原 Windows E: 已改为 ext4 数据分区并固定挂载到 /data。当前状态足以继续 LeRobot、SO-101、ACT、OpenVINO 与 ROS 2 早期工作。

| 对象 | 冻结值（2026-08-11） | 用途与约束 |
| --- | --- | --- |
| Ubuntu 24.04 根分区 | /dev/nvme0n1p5，挂载 /，约 189 GB，记录时约 39 GB 可用 | 系统、驱动、ROS 2、CUDA/OpenVINO、Conda/venv、源码与开发工具；禁止继续堆积大体积数据 |
| 项目数据分区 | /dev/nvme0n1p6，ext4，label physical_ai_data，挂载 /data，约 98 GB，记录时约 93 GB 可用 | 数据集、checkpoint、rosbag、视频、实验产物、仿真资源与可重建缓存 |
| 自动挂载 | UUID cecd7f1a-add6-4ddf-9c25-f3c88260ce5f；fstab 使用 nofail；已通过 mount -a/findmnt 验证 | 启动后必须可写；执行正式录制前检查 /data 挂载，禁止误写入根分区同名目录 |
| 权限 | /data 所有者 lucas:lucas | 普通用户直接读写，不依赖 sudo |
| 外置 Ubuntu 22.04 | 当前无法正常进入，暂时搁置 | 不阻塞 Ubuntu 24.04 主线；不得把其可用性写成当前前提 |

15.1.1 路径放置规则

| 位置 | 应放内容 | 当前动作 |
| --- | --- | --- |
| / | Ubuntu、驱动、ROS 2、CUDA/OpenVINO、Conda/venv、LeRobot 源码、physical_ai_os 源码 | 保持；不整体迁移 HOME 或 Conda |
| /data/datasets | SO-101 / LeRobot Dataset、数据版本与校验文件 | 正式录制前创建并配置 |
| /data/checkpoints | ACT、SmolVLA 等模型权重与训练快照 | 正式训练前创建并配置 |
| /data/rosbags | ROS 2 bag 与回放资产 | ROS 2 Runtime 阶段启用 |
| /data/artifacts | Benchmark、图表、视频、报告中间产物 | W1–2 创建 |
| /data/simulation | MuJoCo/Isaac/Genesis 资源与缓存 | 按仿真 Gate 创建，不提前下载大型资产 |
| /data/cache | Hugging Face、模型下载、pip/uv 等可重建缓存 | 尚未迁移；逐项配置并保留回滚方法 |

红线：任何录制或训练脚本开始前，必须输出目标路径、findmnt /data 与 df -h / /data；若 /data 未挂载，任务应直接失败，而不是把文件写入根分区。

15.1.2 远期 NVMe 升级与 Ubuntu 24.04 迁移计划

| 阶段 | 目标 | 冻结原则 |
| --- | --- | --- |
| 当前阶段 | 继续使用现有 Ubuntu 24.04 + /data，优先完成 L1 核心闭环 | 不因未来迁盘计划推迟 LeRobot、ACT、OpenVINO、Runtime 或 Safety |
| 触发条件 | /data 容量持续不足；VLA/大量视频/Isaac 资产成为真实需求；或需要将 Linux 与 Windows 更彻底隔离 | 以实际容量和项目 Gate 为依据，不因“可能会用到”提前折腾 |
| 目标形态 | 新增一块内置 NVMe SSD，并将 Ubuntu 24.04 主系统迁移到新盘 | 新盘容量、分区与 EFI 方案在购入后通过 ADR 冻结 |
| 迁移策略 | 届时比较整盘克隆与干净安装+恢复两种方案 | 未完成磁盘健康、备份、引导与回滚设计前不得操作 |
| 迁移后角色 | 新 NVMe 承载 Ubuntu 24.04 主系统及主要 Linux 工作空间；现有 /data 的保留/备份角色届时确认 | 迁移成功前保留原系统可启动回退点，不立即删除旧分区 |

未来 Gate S1：NVMe 系统迁移 通过条件至少包括：完整备份与校验、可启动救援介质、lsblk/fstab/EFI 清单、原系统回退点、新盘独立启动、Ubuntu/驱动/ROS 2/LeRobot/OpenVINO 基础验收，以及迁移后的 /data 与缓存路径复核。该 Gate 当前仅记录，不进入近期执行。

## 15.2 正式仓库结构

~/physical_ai_os/ ├── docs/ # L0/L1、ADR、接口、实验与报告 │ └── employment/ # Employment Gate 讲解、追问题库、复现清单 ├── runtime_core/ # Observation/PolicyOutput/ActionBuffer/SafetyFilter/Timing 等 ├── backends/ │ ├── torch/ # Core / reference │ ├── openvino/ # Intel Core Backend │ ├── qualcomm/ # E1 / Q2 通过后创建 │ └── tensorrt/ # E1 通过后创建 ├── adapters/ # SO-101 / 未来车辆适配 ├── projects/ │ ├── so101_l1/ # L1 Core 配置、bringup、hardware_manifest、任务代码 │ └── vehicle_runtime_research/ # 独立 Research Project；只复用 runtime_core/backends，不属于 L1 Core ├── ros2_ws/src/ # ROS 2 包 ├── mcu/ # STM32 / Zephyr ├── simulation/ # 轻量脚本；大型资源放 /data ├── references/ │ ├── intel_physical_ai/ # E4 版本快照、配置与对照脚本 │ └── qualcomm_x1/ # X1 Q0/Q1 文档、版本、sample 与兼容性记录 ├── agents/ # E5 通过 ADR 后创建 ├── skills/ # 受控高层 Skill/Tool schema └── scripts/ # 环境、Benchmark、数据与实验工具 /data/ ├── datasets/ ├── checkpoints/ ├── rosbags/ ├── artifacts/ │ ├── core/ │ ├── cross_vendor/ │ ├── research_exports/ │ └── employment/ ├── simulation/ ├── logs/ └── cache/

## 15.3 单一主里程碑原则

每周只有一个主里程碑和最多一个辅助目标。任何新增工作必须说明它属于 Core、Employment Foundation、Research Bridge、Platform Extension 还是 Product，并产生至少一个硬证据。Core 未完成时，X1 只允许 Q0 Readiness，其他 Extension 不得成为并行主线。

## 15.4 AI 编码红线

核心代码必须人工可解释 无法解释数据流、ownership/lifetime、线程、接口、状态机和错误处理的 AI 生成代码不得进入主分支。核心模块需要人工 Review、单元/故障测试、画图和口头讲解；Employment Gate 必须能在不依赖生成式 AI 的情况下解释至少一个 C++ 核心模块和一个 ROS 2 并发/时序问题。

## 15.5 ADR 触发

• 修改统一接口或 SafetyState 语义。

• 更换主模型、推理后端、机器人本体或 MCU。

• 新增高风险真机控制权限。

• 路线超过两周且需要降级、暂停或退出。

• 修改 /data 挂载、数据根目录、缓存策略，或启动 NVMe 系统迁移。

• 修改 Hardware Truth、端侧设备、内存/供电/性能模式，或把 255H/DK-2500 的角色互换。

• 给 Agent 新增写操作、真机运动、刷固件、kill/restart、删除数据等高风险 Tool 权限；必须通过权限 ADR 与 Approval policy。

• 将 Rhino X1 从 Q0 Readiness 升级为 Q1/Q2，或将 TensorRT/新 Vendor Backend 进入正式开发；必须记录问题、价值、接口影响、时间盒和退出条件。

# 16. 风险、红线与止损

| 风险 | 典型表现 | 处理/止损 |
| --- | --- | --- |
| 路线扩散 | 同时学 VLA、RL、Isaac、Nav2、AUTOSAR、BMS、三家 SDK | 写入 Backlog；Core 每周只推进当前 Gate；扩展一次只开一个 |
| Vendor 平台平权 | Intel/Qualcomm/NVIDIA 三条链同时开发 | Intel 仍为 Core；X1/TensorRT 只替换 Backend，Q0 之外不得抢跑 |
| 环境污染 | Jazzy/Humble、训练/OpenVINO/Qualcomm 混用 | 独立环境、版本清单、检查脚本、可回滚 |
| 硬件问题误判成模型问题 | 串口、标定、单位、频率错误 | 硬件→标定→数据→模型→Runtime 顺序 |
| 只看成功视频 | 无重复试验和失败分类 | ≥20 次评测，保留失败数据 |
| 只看平均延迟 | P99 长尾导致旧动作 | 报告 P50/P95/P99 + Observation/Queue/Action/E2E Age + stale/drop |
| 安全形式化 | MCU 亮灯但不能阻止动作 | 许可必须进入 SafetyFilter；硬急停独立 |
| 过度依赖 AI 编码 | 能跑但不能解释 C++/ROS 2 | Review、测试、图、口述；Employment Gate 不通过不宣布就业版完成 |
| Robotics 基础空洞 | 会 ACT/部署但说不清 FK/IK/Jacobian/trajectory/control | Side Track 跟 SO-101 学；只学到面试/系统理解所需，不转成第二主线 |
| Research Bridge 反客为主 | 为了候选论文 Method 提前改 L1 Core | L1 只提供 instrumentation；RQ 由 Paper Gate 0–2 冻结；科研改接口需 ADR |
| 借用设备单点依赖 | X1 后续突然归还导致项目不可复现 | Core 不依赖 X1；保存 manifest/sample/backend/benchmark；扩展结论可降级为平台报告 |
| 仿真膨胀 | 长期搭场景无真机闭环 | 明确问题和止损条件 |
| 存储回归 | /data 未挂载时误写根分区；缓存膨胀 | 正式任务前检查挂载与空间；路径显式配置 |
| Intel/Qualcomm 生态版本漂移 | 官方 demo 与本机硬件/SDK 不一致 | Reference/Extension 独立环境、固定 tag/version；限时侦察；主线不得依赖 |
| Hardware Truth 漂移 | 设备规格/power mode/SDK 混在一起比较 | hardware_manifest + 实验元数据绑定；缺证据不进入报告 |
| Edge 只看 TOPS | 忽略算子/shape/RAM/带宽/功耗/长稳 | 按 convert→compile→load→benchmark→system Gate 判断；保存负结果 |
| Agent 过权/幻觉 | LLM 直接 actuator、删数据、刷固件 | Skill/Tool allowlist + Approval；物理动作必须 Runtime+Safety |

## 16.1 严格排障顺序

1. 硬件连接、电源、串口和权限。

2. 标定、单位、关节顺序和时间戳。

3. 数据回放与 Dataset Card。

4. PyTorch 模型离线输入输出。

5. OpenVINO 一致性。

6. ActionBuffer、Adapter 和 ROS 2 生命周期。

7. MCU 状态机、心跳和急停。

8. 最后做整机联合排查。

## 16.2 停止规则

• 两次尝试仍不能定位层级时，停止加代码，建立最小复现。

• 任何可能造成撞击、过流或失控的异常先切断舵机电源。

• 新版本前保留上一可运行 Tag/Release。

• 高级功能超过计划时间两倍仍未过最小 Gate，降级为研究记录。

• Demo 前一周冻结新功能。

# 17. 最终交付物与能力证据

| 成果类型 | 最低标准 |
| --- | --- |
| Demo | 连续重复 5 次，显示状态和指标，至少一种故障；正式报告含 ≥20 次评测 |
| 代码仓库 | README、配置、构建、测试、Tag、Release、模块化接口；核心 Backend 与 Timing 可解释 |
| 数据与模型 | Dataset Card、版本/校验值、训练配置、评测和失败回流 |
| Core Benchmark | 255H vs DK-2500 225U：P50/P95/P99、Observation/Queue/Action/E2E Age、资源、长稳；DK 增加供电/功耗/温度 |
| Cross-Vendor（条件） | E1 后同 Policy/Runtime 对 Qualcomm X1 / TensorRT 做同口径 convert/compile/load/latency/resource/compatibility 对照；未做不影响 Core |
| 安全报告 | 状态机、故障注入、检测/停止/恢复时间 |
| Research Bridge | timing schema、实验元数据、可回放日志、research_exports；只作为独立小论文/大论文输入，不把“论文发表”写成 L1 Gate |
| 求职资产 | 通过 Employment Gate：简历描述、3–5 分钟视频、10–15 分钟 Architecture Talk、C++/ROS 2 深挖、性能/Failure 案例、追问题库 |
| 软件基线 | v0.6.0 tag/commit、固定文档、环境锁、Bootstrap 报告；Vendor SDK/version 独立记录 |
| 环境与数据治理 | environment snapshot、software_baseline、hardware_manifest、存储拓扑、/data、Edge 容量/缓存策略 |
| Intel Reference（条件） | E4 时同任务/Dataset/Policy 的 Our Runtime vs Intel Reference 对照；未完成不影响 L1 Employment Ready |
| AI-native Agent（条件） | E5 时 Robot Task / Development Agent 的 Tool/Skill/Approval/Safety 评测；低优先级 |

## 17.1 首期成果包

☐ SO-101 ACT 数据集与 20 次以上真机评测报告。

☐ Torch/OpenVINO Core Backend、C++ ActionBuffer、完整 Timing、统一 Metrics 与一键启动；Qualcomm/TensorRT 仅在 E1 后追加。

☐ ROS 2 ↔ Zephyr F0/F1 安全融合 Demo 与故障响应报告。

☐ 中英文 README、总体架构图、数据流图、线程图和状态机图。

☐ 机械臂正常/失败视频与故障注入视频。

☐ Research Bridge 素材库：timing schema、实验元数据、research_exports；与独立 vehicle_runtime_research 项目边界清楚。

## 17.2 Employment Gate：从“项目能跑”到“候选人能证明”

| 验收项 | 最低要求 |
| --- | --- |
| Architecture Talk | 10–15 分钟白板讲清 Observation → Policy → Backend → ActionBuffer → Execution → Safety → Robot，并能映射到 Vehicle；明确 S1 核心能力、S2 Robot/Auto 场景化岗位，以及 Core / Extension 边界。 |
| C++ / Linux | 独立实现或修改一个核心模块；说明 ownership/lifetime、RAII、线程同步、异常/退出；给出单元/并发测试、GDB 或 sanitizer 排错、perf/trace profiling 证据；能联系 process/thread、memory、IPC/I/O 等 Linux Systems 基础解释实际问题。 |
| ROS 2 Internals | Node/Topic/Service/Action/Parameter/Launch/rosbag2 可独立使用；说明 QoS、Executor、Callback Group、DDS/Lifecycle 在本项目中的选择；用一次真实或受控实验解释 callback 阻塞、丢帧/延迟、线程模型和缓解措施。 |
| Deployment | 完整解释 PyTorch → ONNX/OpenVINO（或 direct conversion）→ compile → load → system；完成 FP32/FP16 对照与 INT8 PTQ feasibility（不兼容可保留负结果）；说明 accuracy/task result、latency、RAM/资源与平台 device placement 的 trade-off；若做 E1，再说明 Qualcomm/TensorRT 的差异而非背命令。 |
| Performance | 拆解 preprocess / inference / postprocess / queue / execution；解释 P50/P95/P99、Age、jitter、Queue、deadline/stale drop；至少讲清一次真实瓶颈的定位证据、修改、优化前后对照与未解决限制。 |
| Safety / Failure | 讲清至少一次真实故障注入的检测 → 停机 → 恢复链；说明 Linux/模型、ROS 2 Runtime、MCU/硬件安全各自的权限边界，并展示检测/停止/恢复时间。 |
| Reproducibility | 陌生工程师按 README 能恢复环境、运行 smoke/benchmark；关键 artifact、commit、hardware/software manifest、Policy Package、数据版本可追溯；一键/少步骤 smoke 与 benchmark 可重跑。 |
| Portfolio | 3–5 分钟 Demo、简历 bullet、追问题库、一份“为什么这样设计”的 ADR/复盘材料；能针对 Robot/Automotive 两个 S2 场景分别改写项目叙事，但不改变 S1 核心事实。 |
| Evidence Quality | 任何 Employment 能力不得以“安装过 / 学过 / 跑通一次”计为通过。必须同时满足：可运行；有客观指标可测量；能解释机制并独立修改；第三方按文档可复现。无法满足四项中的任一项，标记为“已接触/证据不足”，不写成简历强项。 |  |

完成声明 Gate H、Gate S0、LeRobot LR0–LR7、数据 Gate D、ACT Gate M、255H Pre-Deployment、DK-2500 225U Core Edge、ROS 2/C++ Runtime + Real-Time Execution、Zephyr Safety、F0/F1 融合和成果包全部通过，宣布 Technical Core DONE。随后只有当 S1 核心能力证据同时达到“可运行 + 可测量 + 可解释并独立修改 + 可复现”，且能说明这些证据如何分别落到 Robot / Automotive 两类 S2 场景时，才宣布 “L1 Employment Ready”。X1/Qualcomm、TensorRT、Intel Official Reference、Advanced Policy、Simulation 与 Agent 均不是 Technical Core 或 Employment Gate 的前置条件。

# 18. Technical Core / Employment Gate 之后的 Extension Roadmap

## 18.1 E1：Cross-Vendor Deployment（优先扩展）

| 方向 | 进入条件 | 最小成果 | 止损 |
| --- | --- | --- | --- |
| Qualcomm X1 Q1/Q2 | ACT Baseline 已冻结；Q0 Readiness 完成；Q2 需 InferenceBackend 接口稳定 | ACT convert/compile feasibility；QualcommBackend；HTP/NPU/CPU/GPU 实际可用性；同口径 benchmark | 算子/shape 不支持则保留负结果；不重写第二套 Runtime |
| TensorRT / RTX 5060 | 同 Policy Package 稳定；需要 NVIDIA inference baseline | TensorRTBackend；PyTorch CUDA vs TensorRT；与 Intel/Qualcomm 同指标 schema | 不得因为 RTX 最快就替代 Edge；不提前做大规模 kernel 优化 |
| Cross-Vendor Compare | 至少两个 Backend 可复现 | 同任务/输入/precision 口径的 compatibility、P50/P95/P99、Age、RAM/VRAM、thermal/power proxy、工程复杂度 | 不以“谁快”做唯一结论；不能保证变量一致则只做平台报告 |

## 18.2 E2：Advanced Manipulation Policy

定位：在 ACT + Core Runtime/Safety 已稳定后，用第二种 Policy 验证“模型可替换而系统不重写”。优先从 Diffusion Policy 或轻量 VLA 中只选一个，不以追热点为理由并行多个模型。

| 方向 | 最小成果 | 止损 |
| --- | --- | --- |
| Diffusion Policy | 同 Dataset / task / evaluation 与 ACT 对照；成功率、Action 特性、latency/资源、Edge feasibility | 无法在时间盒形成可复现 baseline 则回到 ACT |
| SmolVLA / π-family | RTX 5060 reference + 端侧 feasibility；复用 Observation/PolicyOutput/Runtime | 模型/显存/依赖不匹配则只保留研究记录 |
| Policy Abstraction | 切换模型不改 ActionBuffer/Adapter/Safety；Policy Card 明确输入输出和时间语义 | 出现第二套消息/执行链即回退设计 |

冻结：E2 的目标是证明 Policy 可替换，不是把 L1 变成模型榜单。ACT 仍保留为首个可解释 Baseline，第二 Policy 只在明确就业/研究价值下进入。

## 18.3 E3：Robotics / Simulation / Control

定位：补齐 Manipulation/Robotics 基础与仿真/控制能力，但只围绕 L1 暴露出的明确问题进入；不因“机器人都要学 Isaac/MoveIt/MPC”而提前搭大工程。

| 能力 | 进入问题 | 最小成果 |
| --- | --- | --- |
| MoveIt 2 / Kinematics | 需要传统运动规划、IK、碰撞或手眼/坐标系对照 | SO-101 或简化模型上可解释 FK/IK/规划链；与 learned policy 的边界清楚 |
| MuJoCo | 需要轻量轨迹/控制/故障验证 | 统一接口、控制/安全小实验、可复现脚本 |
| Isaac Sim | 需要高保真视觉/ROS 2 虚拟联调 | 明确场景 + 传感器 + ROS 2 双向链；不追求大场景堆砌 |
| MPC / Impedance | 出现 action smoothing/constraint/contact 问题 | 明确控制目标、baseline、仿真/真机指标；不是为了“更高级” |
| Isaac Lab / RL | 存在清晰 RL/Sim2Real Research Question | 可复现训练与真机差异；默认排在更后 |

## 18.4 E4：Intel Official Reference（按需对照）

| 组件 | E4 用途 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| Physical AI Studio | Reference/编排/兼容性工作台 | 不得成为唯一数据/训练/复现入口 |
| OpenVINO Physical AI | 官方机器人 Runtime 对照 | 比较机制/工程复杂度，不替代自建 Core |
| RTC / AsyncExecution | 与 ActionBuffer/Timing 做执行机制对照 | 不等于硬实时；不得替代 Zephyr Safety |
| Robotics AI Suite | 能力地图/按问题选组件 | 不整体迁栈；E4 未做不影响就业 |

## 18.5 E5：AI-Native Agent（低优先级）

| 子方向 | 核心价值 | 安全边界 |
| --- | --- | --- |
| Robot Task Agent | Task Planner / Skill Registry / Memory / Approval；决定“做什么” | Agent → Task/Skill → Policy/Runtime → Safety；禁止直接 actuator API |
| Development Agent | SSH / ROS 2 / logs / benchmark / experiment automation；服务工程师 | READ/COMPUTE 可白名单；WRITE/PHYSICAL 需 Approval；必须可审计/回滚 |
| 为什么低优先级 | 只有底层 Runtime、Metrics、Safety 足够成熟时 Agent 才有真实系统可调用 | 不得用 Agent 掩盖 C++/ROS/部署能力缺口 |

## 18.6 Extension 的统一进入规则

• Technical Core + Employment Gate 通过后，一次只启动一个 E1–E5 子目标，并写 ADR：问题、就业/科研价值、时间盒、最小成果、失败退出条件。

• 任何新模型、Vendor Backend、Reference Runtime、Agent 或设备必须适配现有 Observation / PolicyOutput / ControlCommand / SafetyState / RuntimeMetrics；禁止复制第二套系统真相源。

• 例外：Rhino X1 Q0 Platform Readiness 可在 Core 期间以 ≤10% 辅助目标执行，但只能到 Hardware/Software Truth + 官方 sample；不得提前进入 ACT→Qualcomm 系统集成。

• Extension 的成功标准是“回答一个明确问题并留下可复用资产”；不能因为新技术更热门就改变 Core/Safety 边界。

# 附录 A：Gate 总表

| Gate | 通过标准 | 未通过 |
| --- | --- | --- |
| H Hardware Truth | 255H/RTX5060、DK-2500 225U 有完整证据；X1 若启用 Q0 则记录 QCS8550/OS/SDK/供电/thermal truth | 停止性能结论；先修设备识别/规格/驱动事实 |
| S0 存储 | ThinkBook /data 自动挂载且可写；Edge 有容量策略 | 修日志/挂载/权限/路径后再录制或部署 |
| L LeRobot | LR0–LR7 全部通过；v0.6.0 环境、硬件、标定、试录、ACT 与 rollout 有证据 | 旧环境仅排障；未通过不得录正式数据 |
| D 数据 | 可回放、维度一致、标签/标定/版本可追溯 | 修数据或重录 |
| M ACT | ≥20 次评测、Baseline 唯一、失败可分类 | 补数据或修模型 |
| P 255H Pre-Deployment | Intel-only CPU/iGPU 至少稳定；NPU 按实际 compile；输出一致；P50/P95/P99；分阶段 profiling；FP32/FP16 对照；INT8 feasibility/负结果记录 | 拆网络/修导出/插件/shape；不进入 DK Edge |
| E DK-2500 Core Edge | 同一 Policy Package 在 225U 至少一个 Intel backend 稳定；RAM/温度/功耗/长稳完整 | 允许记录性能不足；禁止用 255H/X1/RTX 结果代替 |
| R ROS 2 + Real-Time | 统一接口、ActionBuffer、Adapter、fixed-rate、完整 timing/Age、回放和安全退出；QoS/Executor/Callback Group/Lifecycle 选择可解释，并有受控阻塞/积压实验 | 回退 FakePolicy/Replay；保留 Python prototype |
| C C++ Runtime | Backend 可替换、线程/队列有测试、自动 Benchmark；ownership/lifetime/RAII 可解释；GDB/sanitizer + perf/trace 至少各有一次真实证据；核心代码可独立修改 | 保留 Python 但不得宣布完成 |
| S Zephyr | 心跳/WDT/急停/锁存/人工复位和响应时间 | MCU 保持旁路 |
| F F1 融合 | 许可进入 SafetyFilter、≥3 类故障、状态/指标/视频完整 | 回退 F0 |
| Final Core | 成果包、复现、讲解初稿和 Release 完整 | 冻结新功能，补证据 |
| EG Employment Gate | S1 核心能力达到可运行+可测量+可解释修改+可复现；Architecture Talk、C++/Linux Systems、ROS2 Internals、Deployment/Quantization、Profiling、Real-Time、Performance/Failure、README/Portfolio 完整；能映射 Robot/Auto 两类 S2 | 不得以“项目能跑”替代就业验收 |
| Q0 X1 Readiness | Hardware/Software Truth、官方 inference sample、版本与回滚记录 | 停止，不影响 Core |
| E1 Cross-Vendor | Q1/Q2 或 TensorRT 中至少一个明确扩展问题完成；Backend 不改上层 | 降级为 feasibility/report，不重写 Runtime |
| E2–E5 Extensions | ADR 定义唯一问题、时间盒、最小成果与止损；不得改变 Core/Safety | 降级为研究记录 |

# 附录 B：前 30 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 天检查点

| 时间 | 最低结果 |
| --- | --- |
| 30 天 | Gate H/S0；LeRobot v0.6.0 按实际 Gate；SO-101 标定/遥操作/试录稳定；ACT 训练链；X1 若长期可用只完成 Q0 Readiness，不抢主线 |
| 60 天 | ACT PyTorch 真机基线；≥20 次评测；失败分类；Dataset V2 |
| 90 天 | 255H Intel Pre-Deployment 启动/完成主要验证；DK-2500 Core Edge 进入或准备；Research Bridge 仅固化 timing schema/日志，不为论文提前造 Method |
| 120 天 | ROS 2/C++ Runtime + ActionBuffer + fixed-rate +完整 Age/Queue/jitter；Zephyr Safety/F0 |
| 150 天 | F1 SO-101 安全协同；≥3 类故障注入；Technical Core Release candidate；Employment Gate 材料开始整理 |
| 180 天 | Technical Core + Employment Gate 完成；之后只选一个 E1–E5 扩展。X1/Qualcomm、TensorRT、Intel Reference、Advanced Policy/Agent 均不作为 180 天前置 |

# 附录 C：每次实验最小元数据

实验编号： 日期、设备、系统、环境： Hardware Manifest / Software Baseline version： Vendor / Platform / Device role：RTX5060 Training-Reference / 255H Pre-Deployment / DK-2500 Core Edge / Rhino X1 Secondary Edge / MCU Safety： CPU/RAM/GPU/NPU/SSD： 供电 / Power Mode / BIOS-PL / 环境温度 / 散热条件（适用时）： Runtime / SDK：PyTorch / OpenVINO / QAIRT-QNN / TensorRT / ROS 2 / Zephyr version： Available devices / device string / backend placement： Git commit / Tag： 数据集 / 模型 / Policy Package / Backend / precision / shape / 固件 / 协议版本： 数据路径 / Artifact 路径： findmnt /data 与 df -h / /data（ThinkBook）/ Edge 剩余空间： 本次唯一改变变量： 预期结果： 实际结果： convert / compile / load / inference / system integration 各阶段状态： t_capture / t_state / t_observation_ready / t_infer_start / t_infer_end / t_action_generated / t_enqueue / t_dequeue / t_execute： P50 / P95 / P99：Inference / Observation Age / Queue Delay / Action Age / E2E Age / execution jitter： Queue Depth / deadline miss / stale-drop / expired count： RAM / CPU-GPU-NPU utilization / temperature / power proxy / throttle： 任务成功率 / 失败分类： 安全状态 / 故障 / 恢复： 结论、下一步与是否触发 ADR： Research Bridge（如适用）：export id / research project commit / 是否仅观察还是已进入 Research Method： Extension（如适用）：E1–E5 / Q0-Q2 / timebox / exit condition： Agent（如适用）：model/provider、skill/tool、approval、command log、physical permission、safety result：

# 附录 D：官方与上位资料索引

• 上位文档：Project OS v2.0 · Physical AI Runtime Lab 总纲：Project_OS_v2.0_Physical_AI_Runtime_Lab_总纲_执行者版(1).docx

• LeRobot SO-101（v0.6.0 固定文档）：https://huggingface.co/docs/lerobot/v0.6.0/en/so101

• OpenVINO Physical AI：https://docs.openvino.ai/2026/physical-ai/index.html

• OpenVINO PyTorch 转换：https://docs.openvino.ai/2026/openvino-workflow/model-preparation/convert-model-pytorch.html

• ros2_control：https://control.ros.org/rolling/doc/getting_started/getting_started.html

• Zephyr 文档：https://docs.zephyrproject.org/latest/

• MuJoCo 文档：https://mujoco.readthedocs.io/en/stable/overview.html

• Isaac Lab 文档：https://isaac-sim.github.io/IsaacLab/main/index.html

• LeRobot v0.6.0 Release：https://github.com/huggingface/lerobot/releases/tag/v0.6.0

• Intel Robotics AI Suite 2026.1：https://docs.openedgeplatform.intel.com/2026.1/ai-suite-robotics.html

• Physical AI Studio（Apache-2.0）：https://github.com/open-edge-platform/physical-ai-studio

• OpenVINO Physical AI：https://github.com/openvinotoolkit/physicalai

• OpenVINO Physical AI 官方页面：https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/tools/openvino-toolkit/physical-ai.html

• physicalai Installation / SO-101 extra：https://docs.openvino.ai/2026/physical-ai/getting-started/installation.html

• Open Edge Platform 2026.1 Release Notes：https://docs.openedgeplatform.intel.com/2026.1/OEP-articles/release-notes.html

• Embodied Intelligence SDK / π0.5 + RTC Release Notes：https://docs.openedgeplatform.intel.com/dev/edge-ai-suites/robotics-ai-suite/embodied/release-notes.html

• Intel Core Ultra 5 225U 规格页：https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/241861/intel-core-ultra-5-processor-225u-12m-cache-up-to-4-80-ghz/specifications.html

• Intel Core Ultra 7 255H 规格页：https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/241751/intel-core-ultra-7-processor-255h-24m-cache-up-to-5-10-ghz/specifications.html

• NVIDIA Isaac：https://developer.nvidia.com/isaac/

• NVIDIA TensorRT：https://developer.nvidia.com/tensorrt

• Rhino Pi-X1 官方文档（QCS8550 / 16GB / 128GB / 12V 5A）：https://rhinopi.docs.aidlux.com/en/rhino-x1-ubuntu/

• Qualcomm QCS8550/QCM8550 Product Brief：https://docs.qualcomm.com/bundle/publicresource/87-61717-1_REV_A_Qualcomm_QCS8550_QCM8550_Processors_Product_Brief.pdf

• Qualcomm AI Runtime SDK（QAIRT/QNN）安装与开发文档：https://docs.qualcomm.com/bundle/publicresource/topics/80-70022-15B/qairt-install.html

# 结语：V2.9 当前有效执行基线

| 类别 | 冻结结论 |
| --- | --- |
| 立即执行 | Phase 1–2 已审核 PASS；立即进入 Phase 3｜255H Intel Pre-Deployment。复用冻结 Dataset/ACT Baseline，完成 OpenVINO export/convert/compile/load、Intel-only CPU/iGPU/NPU（按实际）、P50/P95/P99、分阶段 profiling 与 precision/quantization feasibility。X1 仍只允许 Q0 Readiness，建议 ≤10% 辅助投入。 |
| Core 随后执行 | ACT 真机基线 → 255H Intel Pre-Deployment → DK-2500 225U Core Edge → ROS 2/C++ Runtime + research-grade timing → Zephyr Safety/F0/F1 → Technical Core Release。 |
| 横向学习 | Employment Foundation 随 Gate 学：C++/Linux Systems、ROS 2 Internals、AI Deployment/Profiling、Robotics Fundamentals；不另开第二主线，不把“看课程”替代项目证据。 |
| Research Bridge | L1 只沉淀 Timing/Runtime/Failure/Benchmark 资产并输出到独立 vehicle_runtime_research；小论文 RQ 必须经 Paper Gate 冻结，论文 Method 不反向绑架 L1 Core。 |
| W23–24 | 完成 Employment Gate；若 Technical Core 未过，只修 Core。通过后才选一个 E1–E5 Extension。 |
| 当前不执行 | 不做 Intel/Qualcomm/NVIDIA 三平台并行主线；不让 Studio/physicalai/Agent/Isaac/MPC/大型 VLA 或论文候选 Method 阻塞 Core；不以 TOPS/一次 inference 宣称部署成功。 |
| Post-Core 优先级 | E1 Cross-Vendor Deployment → E2 Advanced Policy → E3 Robotics/Simulation/Control → E4 Intel Official Reference → E5 Agent；具体以当时就业/科研价值和 ADR 为准。 |
| 下一次版本触发 | X1/QNN 或 TensorRT 正式改变统一接口；第二 Policy 改变 PolicyOutput 语义；Research Bridge 经论文验证要求修改 Runtime；核心硬件/安全/存储/机器人本体发生正式变更。 |
| 最终冻结原则 | 训练：LeRobot/PyTorch/CUDA + RTX 5060；Core Pre-Deployment：255H OpenVINO；Core Edge：DK-2500 225U；Secondary Edge：Rhino X1 Qualcomm Extension；NVIDIA inference：TensorRT Extension；Runtime：自建 C++/ROS 2 + Real-Time；Safety：STM32/Zephyr；所有智能层和 Vendor Runtime 永远位于 Safety 之上。 |
| Career Mapping | S1 = Edge AI / AI Runtime + System Software / Runtime，是跨机器人/汽车的核心技能层；S2 = S1 在 Robot / Automotive 的场景细化。L1 当前先用 SO-101 做 S2-Robot 证据，同时保持 runtime_core/backends/adapters/safety 抽象可迁移到 S2-Auto。 |